TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

NĂM HỌC 2025 – 2026

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ROBOT CHỮA CHÁY TỰ HÀNH ỨNG DỤNG AI VÀ CẢM BIẾN ĐA DẠNG CHO NHẬN DIỆN VÀ ỨNG PHÓ HỎA HOẠN

Sinh viên thực hiện:

| 1. Đào Tiến Đạt | CQ.64.CNTT | Bộ môn Công nghệ thông tin |
| --- | --- | --- |
| 2. Đặng Phan Duy | CQ.64.CNTT | Bộ môn Công nghệ thông tin |
| 3. Phạm Lê Anh Khoa | CQ.64.CNTT | Bộ môn Công nghệ thông tin |
| 4. Lê Trần Minh Khôi | CQ.64.CNTT | Bộ môn Công nghệ thông tin |
| 5. Ngô Thành Khôi | CQ.64.CNTT | Bộ môn Công nghệ thông tin |

Người hướng dẫn: KS. Trần Quốc Khánh

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

NĂM HỌC 2025 – 2026

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ROBOT CHỮA CHÁY TỰ HÀNH ỨNG DỤNG AI VÀ CẢM BIẾN ĐA DẠNG CHO NHẬN DIỆN VÀ ỨNG PHÓ HỎA HOẠN

Sinh viên thực hiện:

| 1. Đào Tiến Đạt | Nam, Nữ: Nam | Dân tộc: Kinh |
| --- | --- | --- |
| Lớp: CQ.64.CNTT | Ngành học: Công nghệ thông tin | Năm học: 3/4 |
| 2. Đặng Phan Duy | Nam, Nữ: Nam | Dân tộc: Kinh |
| Lớp: CQ.64.CNTT | Ngành học: Công nghệ thông tin | Năm học: 3/4 |
| 3. Phạm Lê Anh Khoa | Nam, Nữ: Nam | Dân tộc: Kinh |
| Lớp: CQ.64.CNTT | Ngành học: Công nghệ thông tin | Năm học: 3/4 |
| 4. Lê Trần Minh Khôi | Nam, Nữ: Nam | Dân tộc: Kinh |
| Lớp: CQ.64.CNTT | Ngành học: Công nghệ thông tin | Năm học: 3/4 |
| 5. Ngô Thành Khôi | Nam, Nữ: Nam | Dân tộc: Kinh |
| Lớp: CQ.64.CNTT | Ngành học: Công nghệ thông tin | Năm học: 3/4 |

Người hướng dẫn: KS. Trần Quốc Khánh

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC HÌNH ẢNH	vii

DANH MỤC BẢNG BIỂU	viii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT	ix

LỜI MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	2

1.1 Tình hình nghiên cứu	2

1.1.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới	2

1.1.2 Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam	3

1.2 Lý do chọn đề tài	4

1.3 Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu của đề tài	5

1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu	5

1.3.2 Nội dung nghiên cứu	5

1.3.2.1 Nghiên cứu cơ sở lý thuyết	5

1.3.2.2 Thiết kế phần cứng robot	6

1.3.2.3 Xây dựng phần mềm điều khiển	6

1.3.2.4 Tích hợp thuật toán nhận diện ngọn lửa	7

1.3.2.5 Thử nghiệm và đánh giá	7

1.3.3 Phương pháp nghiên cứu	8

1.3.3.1 Nghiên cứu tài liệu	8

1.3.3.2 Phân tích yêu cầu hệ thống	8

1.3.3.3 Thiết kế hệ thống theo module	9

1.3.3.4 Thiết kế và chế tạo thực nghiệm	9

1.3.3.5 Phương pháp lập trình và tích hợp phần mềm	9

1.3.3.6 Phân tích và đánh giá kết quả	10

1.3.3.7 Phân tích, rút kinh nghiệm và đề xuất cải tiến	10

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	11

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu	11

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu	11

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	12

2.1 Cơ sở lý thuyết về cháy và chữa cháy	12

2.1.1 Khái niệm cháy và điều kiện hình thành sự cháy	12

2.1.2 Phân loại đám cháy	12

2.1.3 Nguyên lý chữa cháy	13

2.2 Tổng quan lý thuyết về robot chữa cháy	13

2.2.1 Khái niệm robot chữa cháy	13

2.2.2 Phân loại robot chữa cháy	14

2.2.3 Robot chữa cháy điều khiển từ xa và robot tự hành	15

2.2.4 Yêu cầu kỹ thuật của robot chữa cháy	15

2.3 Cơ sở lý thuyết về hệ thống điều khiển robot	16

2.3.1 Kiến trúc điều khiển	16

2.3.2 Điều khiển động cơ DC bằng PWM (Pulse Width Modulation)	16

2.3.3 Điều khiển servo và cơ cấu định hướng	17

2.4 Cơ sở lý thuyết về vi điều khiển và phần cứng nhúng	17

2.4.1 Vi điều khiển trong hệ thống robot	17

2.4.2 ESP32 và khả năng ứng dụng trong robot	17

2.4.3 ESP32-CAM và thu nhận hình ảnh	18

2.4.4 Nguồn điện và phân phối công suất	18

2.5 Cơ sở lý thuyết về cảm biến trong robot chữa cháy	19

2.5.1 Vai trò của cảm biến	19

2.5.2 Cảm biến lửa	19

2.5.3 Cảm biến khói và khí gas	19

2.5.4 Cảm biến khoảng cách	20

2.5.5 Camera thường và camera nhiệt	20

2.6 Cơ sở lý thuyết về trí tuệ nhân tạo và YOLO trong phát hiện lửa	21

2.6.1 Trí tuệ nhân tạo, học máy và học sâu	21

2.6.2 Bài toán phát hiện đối tượng	21

2.6.3 Thuật toán YOLO	21

2.6.4 Các chỉ số đánh giá mô hình phát hiện	22

2.6.5 Xác định vị trí tương đối của ngọn lửa từ bounding box	22

2.7 Cơ sở lý thuyết về đánh giá hệ thống robot chữa cháy	23

2.7.1 Đánh giá khả năng di chuyển	23

2.7.2 Đánh giá phát hiện lửa	23

2.7.3 Đánh giá truyền thông và điều khiển	23

2.7.4 Đánh giá cơ chế chữa cháy	24

2.7.5 Đánh giá an toàn và độ tin cậy	24

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ROBOT CHỮA CHÁY TỰ HÀNH	25

3.1 Định hướng thiết kế hệ thống	25

3.2 Phân tích yêu cầu hệ thống	27

3.2.1 Yêu cầu chức năng	27

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng	29

3.3 Kiến trúc tổng thể của hệ thống	30

3.3.1 Sơ đồ khối hệ thống	31

3.3.2 Nguyên lý phối hợp giữa các module	31

3.3.3 Luồng hoạt động hệ thống	33

3.4 Thiết kế các module phần cứng	35

3.4.1 Module điều khiển trung tâm	35

3.4.2 Module camera và thu nhận hình ảnh	36

3.4.3 Module truyền động	36

3.4.4 Module cảm biến hỗ trợ	37

3.4.4.1 Cảm biến siêu âm đo khoảng cách	37

3.4.4.2 Cảm biến lửa phụ trợ	37

3.4.5 Module cơ cấu chữa cháy	38

3.4.6 Module nguồn và phân phối công suất	38

3.5 Thiết kế phần mềm điều khiển	38

3.5.1 Kiến trúc phần mềm điều khiển	38

3.5.2 Phần mềm thu nhận hình ảnh	39

3.5.3 Phần mềm xử lý nhận diện ngọn lửa	39

3.5.4 Phần mềm ra quyết định điều khiển	41

3.5.5 Phần mềm điều khiển robot trên ESP32	42

3.6 Thiết kế thuật toán nhận diện và điều hướng theo ngọn lửa	42

3.6.1 Nguyên lý xác định vị trí ngọn lửa trong khung hình	43

3.6.2 Lựa chọn mục tiêu khi phát hiện nhiều vùng lửa	44

3.7 Thiết kế phương án hợp nhất dữ liệu cảm biến	44

3.7.1 Vai trò của camera và cảm biến phụ trợ	44

3.7.2 Bảng quyết định hành vi của robot	45

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG XE ROBOT PHÁT HIỆN CHỮA CHÁY TỰ HÀNH	47

4.1 Xây dựng phần cứng xe robot	47

4.1.1 Mục tiêu xây dựng mô hình	47

4.1.2 Các thành phần phần cứng sử dụng	47

4.1.3 Lắp ráp khung xe và hệ thống truyền động	49

4.1.4 Kết nối mạch điều khiển, camera và hệ thống bơm nước	49

4.1.4.1 Kết nối ESP32 với mạch điều khiển động cơ L298N	50

4.1.4.2 Kết nối ESP32-CAM, cảm biến lửa với hệ thống quan sát	51

4.1.4.3 Kết nối servo điều hướng vòi phun	53

4.2 Xây dựng phần mềm điều khiển và nhận diện lửa	54

4.2.1 Chương trình truyền hình ảnh từ ESP32-CAM	54

4.2.2 Chương trình nhận diện lửa bằng YOLOv8	55

4.2.3 Thuật toán điều khiển robot theo vị trí ngọn lửa	56

4.2.4 Tích hợp phần mềm nhận diện và điều khiển xe	57

4.3 Thử nghiệm và đánh giá mô hình	58

4.3.1 Thử nghiệm tích hợp toàn bộ hệ thống	58

4.3.1.1 Mục tiêu thử nghiệm tích hợp	58

4.3.1.2 Quy trình thử nghiệm của hoạt động thực tế của xe	59

4.3.2 Kết quả đạt được	60

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	61

5.1 Kết luận	61

5.2 Hạn chế	61

5.3 Kiến nghị	63

TÀI LIỆU THAM KHẢO	65

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống robot chữa cháy tự hành.	36

Hình 3.2. Luồng hoạt động tổng thể của hệ thống robot chữa cháy	38

Hình 3.3. Quy trình xử lý nhận diện ngọn lửa	45

Hình 4.1. Kết nối L298N trong hệ thống	55

Hình 4.2. Kết nối L298N với các bánh xe	56

Hình 4.3. Kết nối nguồn điện đến ESP32-CAM	57

Hình 4.4. Kết nối cảm biến lửa trong hệ thống	58

Hình 4.5. Kết nối servo điều hướng vòi phun trong hệ thống	59

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Phân loại cơ bản của đám cháy theo vật liệu cháy	14

Bảng 2.2. So sánh một số dạng robot thường gặp trong nhiệm vụ chữa cháy và cứu hộ	15

Bảng 3.1. Quy tắc chuyển đổi kết quả nhận diện thành lệnh điều khiển	46

Bảng 3.2.Tập lệnh điều khiển của ESP32	47

Bảng 4.1 Các thành phần phần cứng sử dụng cho robot	53

Bảng 4.1: Bảng so sánh mô hình trên cùng 1 tập dữ liệu	60

# DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

| STT | Ký hiệu | Thuật ngữ đầy đủ |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI | Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo) |
| 2 | IoT | Internet of Things (Internet vạn vật) |
| 3 | ROS | Robot Operating System (Hệ điều hành robot) |
| 4 | SLAM | Simultaneous Localization and Mapping (Định vị và xây dựng bản đồ cùng lúc) |
| 5 | YOLO | You Only Look Once |
| 6 | RGB | Red Green Blue |
| 7 | HSV | Hue Saturation Value |
| 8 | IoU | Intersection over Union (Giao điểm trên hợp nhất) |
| 9 | mAP | mean Average Precision (Độ chính xác trung bình) |
| 10 | PWM | Pulse Width Modulation (Điều chế độ rộng xung) |
| 11 | DC | Direct Current (Dòng điện một chiều) |
| 12 | GPIO | General Purpose Input/Output (Đầu ra/ đầu vào đa năng) |
| 13 | ADC | Analog to Digital Converter (Mạch chuyển đổi tương tự ra số) |
| 14 | SoC | System on a Chip (Hệ thống trên một vi mạch) |
| 15 | UART | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (Bộ truyền nhận dữ liệu không đồng bộ) |
| 16 | SPI | Serial Peripheral Interface (Giao diện ngoại vi nối tiếp) |
| 17 | I2C | Inter-Integrated Circuit |
| 18 | IMU | Inertial Measurement Unit (Đơn vị đo quán tính) |
| 19 | LIDAR | Light Detection and Ranging (Phát hiện và đo khoảng cách bằng ánh sáng) |
| 20 | CO₂ | Carbon Dioxide |
| 21 | LPG | Liquefied Petroleum Gas (Khí dầu mỏ hóa lỏng) |
| 22 | LOS | Line of Sight (Tầm nhìn thẳng) |
| 23 | PID | Proportional Integral Derivative (Bộ điều khiển PID) |
| 24 | HTTP | Hypertext Transfer Protocol (Giao thức truyền tải siêu văn bản) |
| 25 | TCP | Transmission Control Protocol (Giao thức điều khiển truyền vận) |
| 26 | UDP | User Datagram Protocol (Giao thức Datagram người dùng) |
| 27 | USB | Universal Serial Bus (Bus nối tiếp đa năng) |
| 28 | HC-SR04 | Ultrasonic Distance Sensor HC-SR04 (Cảm biến siêu âm HC-SR04) |
| 29 | MQ-2 | MQ-2 Gas Sensor (Cảm biến Gas MQ-2) |
| 30 | L298N | L298N Motor Driver (Bộ điều khiển động cơ L298N) |
| 31 | ESP32 | ESP32 Microcontroller (Vi điều khiển ESP32) |
| 32 | ESP32-CAM | ESP32 Camera Module |
| 33 | OpenCV | Open Source Computer Vision Library (Thư viện thị giác máy tính mã nguồn mở) |

# LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, đặc biệt là tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và robot di động, đã tạo ra nhiều hướng tiếp cận mới trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sức người, các hệ thống robot có thể được sử dụng để hỗ trợ con người tiếp cận những khu vực nguy hiểm, nơi có nhiệt độ cao, khói độc, nguy cơ cháy lan hoặc sập đổ công trình.

Robot chữa cháy là một trong những hướng nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn cao. Thiết bị này có thể được điều khiển từ xa hoặc hoạt động bán tự động nhằm phát hiện đám cháy, di chuyển đến khu vực nguy hiểm và kích hoạt cơ cấu chữa cháy như phun nước, phun bọt, thổi gió hoặc gửi cảnh báo cho người điều khiển. Trên thế giới, nhiều mẫu robot chữa cháy chuyên dụng đã được phát triển, điển hình như robot Colossus của Shark Robotics với khả năng điều khiển từ xa, di chuyển bằng bánh xích, tích hợp camera nhiệt và phun nước công suất lớn [2].

Trong bối cảnh hiện đại hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, việc nghiên cứu và chế tạo mô hình robot chữa cháy thông minh là một hướng đi cần thiết. Trong phạm vi đề tài này, robot không hướng tới quy mô công nghiệp lớn, mà chỉ tập trung vào mô hình thử nghiệm có khả năng nhận diện ngọn lửa, di chuyển, kiểm soát và hỗ trợ chữa cháy ở quy mô nhỏ. Đề tài nhằm tổng hợp kiến thức về robot di động, xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo, lập trình nhúng và điều khiển tự động trong một hệ thống có tính ứng dụng thực tế.

# TỔNG QUAN

## Tình hình nghiên cứu

### Tình hình nghiên cứu trên thế giới

Trên thế giới, robot chữa cháy đã được nghiên cứu và phát triển dưới nhiều dạng khác nhau, từ các robot chuyên dụng cỡ lớn phục vụ chữa cháy công nghiệp đến các mô hình robot cỡ nhỏ phục vụ trinh sát, phát hiện lửa và hỗ trợ cứu nạn. Các quốc gia có nền khoa học kỹ thuật phát triển như Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã có nhiều nghiên cứu và sản phẩm ứng dụng robot trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

Một số robot chữa cháy chuyên dụng như Colossus của Shark Robotics được thiết kế với cơ cấu bánh xích, có khả năng vượt vật cản, điều khiển từ xa, tích hợp camera thường, camera nhiệt và hệ thống truyền tín hiệu phục vụ quan sát trong môi trường nguy hiểm [2].

Bên cạnh các robot hạng nặng, nhiều nghiên cứu hiện nay cũng tập trung vào robot cỡ nhỏ và trung bình. Các robot này có ưu điểm là tiết kiệm chi phí, dễ chế tạo, dễ triển khai và phù hợp với nhiệm vụ trinh sát. Chúng thường trang bị camera, cảm biến nhiệt, cảm biến khí gas, cảm biến siêu âm hoặc cảm biến hồng ngoại để thu thập thông tin môi trường. Trong một nghiên cứu về robot kiểm tra và chữa cháy trong nhà, Li và cộng sự đã đề xuất hệ thống robot sử dụng SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) để xây dựng bản đồ, kết hợp camera nhiệt và thuật toán YOLO (You Only Look Once) để phát hiện và định vị nguồn lửa trong môi trường trong nhà [3]. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc kết hợp cảm biến, bản đồ môi trường và nhận diện hình ảnh có thể giúp robot phát hiện ngọn lửa và hỗ trợ chữa cháy tự động ở giai đoạn đầu [3].

Về phần mềm, các thuật toán xử lý ảnh và học sâu ngày càng được sử dụng rộng rãi trong bài toán phát hiện cháy. Các mô hình nhận diện đối tượng như YOLO có ưu điểm về tốc độ xử lý, phù hợp với các bài toán yêu cầu phản hồi nhanh. YOLOv8 là một trong các phiên bản được Ultralytics phát triển, hỗ trợ nhiều nhiệm vụ thị giác máy tính như phát hiện đối tượng, phân đoạn ảnh và phân loại hình ảnh [4]. Đối với bài toán robot chữa cháy, mô hình YOLO có thể được huấn luyện để phát hiện vùng ngọn lửa trong khung hình, từ đó xác định vị trí tương đối của nguồn cháy so với robot.

Nhìn chung, xu hướng nghiên cứu robot chữa cháy trên thế giới đang tập trung vào ba hướng chính. Thứ nhất là nâng cao khả năng di chuyển trong môi trường phức tạp. Thứ hai là tăng cường khả năng nhận thức môi trường thông qua camera, cảm biến nhiệt, cảm biến khí và cảm biến khoảng cách. Thứ ba là tăng cường tự động hóa thông qua xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo và các thuật toán điều khiển thông minh.

### Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam

Tại Việt Nam, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày càng được quan tâm do tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp. Theo thống kê năm 2024, số vụ cháy tăng 13,67% so với năm 2023; trong đó, nhà dân và nhà ở kết hợp kinh doanh chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng số vụ cháy [1]. Đây là loại hình công trình thường có mật độ vật dụng cao, lối thoát hiểm hạn chế và khó tiếp cận bằng các phương tiện chữa cháy lớn.

Trong những năm gần đây, một số trường đại học, viện nghiên cứu và đơn vị chuyên ngành trong nước đã bắt đầu quan tâm đến việc nghiên cứu robot chữa cháy. Các sản phẩm robot chữa cháy trong nước thường được phát triển theo hướng phục vụ đào tạo, nghiên cứu, trinh sát hoặc mô phỏng nguyên lý chữa cháy tự động. Những sản phẩm này cho thấy tiềm năng tự chủ công nghệ trong lĩnh vực robot phục vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tuy nhiên, việc nghiên cứu và ứng dụng robot chữa cháy tại Việt Nam còn nhiều hạn chế. Hầu hết các sản phẩm vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm ban đầu hoặc nguyên mẫu và chưa được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Các vấn đề như khả năng chịu nhiệt, độ bền vật liệu, truyền tín hiệu ổn định trong môi trường nhiều vật cản, chi phí chế tạo và khả năng vận hành liên tục vẫn là những thách thức cần được tiếp tục nghiên cứu.

Mô hình này cho phép sinh viên tận dụng các lĩnh vực học tập khác nhau: cơ khí, điện tử, vi điều khiển, lập trình nhúng, điều khiển động cơ, xử lý hình ảnh, trí tuệ nhân tạo. Nó cũng đóng vai trò là nền tảng cho việc nghiên cứu sâu hơn để xây dựng các hệ thống robot phức tạp hơn trong tương lai.

## Lý do chọn đề tài

Cháy nổ là một trong những sự cố nguy hiểm, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chữa cháy phải tiếp cận trực tiếp khu vực nguy hiểm để tìm kiếm nạn nhân, xác định nguồn cháy và triển khai phương án dập lửa. Quá trình này tiềm ẩn nhiều rủi ro như nhiệt độ cao, khói độc, thiếu oxy, cháy lan, nổ hoặc sập đổ công trình.

Thực tế cho thấy các vụ cháy trong nhà dân, nhà ở kết hợp kinh doanh, kho hàng hoặc khu vực đông dân cư thường gây khó khăn lớn trong quá trình tiếp cận hiện trường. Theo thống kê năm 2024, trong số các vụ cháy đã được điều tra nguyên nhân, sự cố hệ thống và thiết bị điện chiếm tỷ lệ lớn, khoảng 74,83% [1]. Điều này cho thấy nguy cơ cháy do thiết bị điện vẫn là vấn đề đáng quan tâm, đặc biệt trong các khu vực có mật độ sử dụng thiết bị điện cao.

Trong bối cảnh đó, robot chữa cháy có thể đóng vai trò là thiết bị hỗ trợ con người trong một số nhiệm vụ nguy hiểm. Robot được điều khiển từ xa có thể tiến vào khu vực có nguy cơ cao, truyền hình ảnh về cho người điều khiển và thực hiện thao tác xử lý ban đầu như phun nước hoặc kích hoạt cơ cấu dập lửa. Điều này góp phần giảm nguy hiểm cho con người, đồng thời tăng khả năng quan sát và phản ứng nhanh trong giai đoạn đầu của đám cháy.

Sự phát triển của các nền tảng phần cứng giá rẻ như ESP32 (ESP32 Microcontroller), ESP32-CAM (ESP32 Camera Module), Arduino, cảm biến hồng ngoại, cảm biến khí gas và module điều khiển động cơ đã tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng các mô hình robot với mức chi phí hợp lý. Nhờ đó, sinh viên có thể xây dựng các hệ thống robot có camera, truyền dữ liệu hình ảnh và xử lý nhận diện lửa ở mức mô hình thực nghiệm.

Bên cạnh phần cứng, các thuật toán nhận diện hình ảnh như YOLO cho phép phát hiện ngọn lửa thông qua camera. So với phương pháp chỉ sử dụng cảm biến lửa truyền thống, việc dùng camera và thuật toán AI (Artificial Intelligence) giúp hệ thống có khả năng xác định vị trí tương đối của ngọn lửa trong khung hình, giúp nó điều chỉnh hướng robot di chuyển hoặc hướng phun. Do đó, đề tài “Nghiên cứu hệ thống robot chữa cháy tự hành ứng dụng AI và cảm biến đa dạng cho nhận diện và ứng phó hỏa hoạn” được lựa chọn nhằm kết hợp kiến thức về robot di động, xử lý ảnh, điều khiển nhúng và ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

## Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu của đề tài

### Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là thiết kế và xây dựng mô hình robot chữa cháy thông minh có khả năng phát hiện ngọn lửa, di chuyển theo hướng nguồn cháy và kích hoạt cơ cấu chữa cháy trong môi trường thử nghiệm.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Thứ nhất, nghiên cứu tổng quan về robot chữa cháy, các phương pháp phát hiện lửa và các mô hình robot di động đã được ứng dụng trong thực tế.

- Thứ hai, thiết kế mô hình robot có khả năng di chuyển cơ bản như tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải và dừng lại theo lệnh điều khiển.

- Thứ ba, tích hợp camera và cảm biến để phát hiện ngọn lửa.

- Thứ tư, xây dựng thuật toán xử lý hình ảnh nhằm xác định vị trí tương đối của ngọn lửa so với khung hình, hỗ trợ robot điều chỉnh hướng di chuyển.

- Thứ năm, thiết kế thiết bị chữa cháy quy mô nhỏ như bơm nước mini, vòi phun.

- Thứ sáu, thử nghiệm và đánh giá hoạt động của robot dựa trên các tiêu chí như khả năng nhận diện lửa, độ ổn định khi di chuyển, khả năng phản hồi lệnh và hiệu quả dập lửa trong môi trường mô phỏng.

### Nội dung nghiên cứu

#### Nghiên cứu cơ sở lý thuyết

Nội dung đầu tiên của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý thuyết liên quan đến robot di động, hệ thống điều khiển, cảm biến và nhận diện hình ảnh. Đề tài tập trung tìm hiểu nguyên lý hoạt động của động cơ DC (Direct Current), mạch điều khiển động cơ, vi điều khiển, camera, cảm biến phát hiện lửa, cảm biến khoảng cách và các phương pháp xử lý ảnh cơ bản.

Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu các thuật toán nhận diện đối tượng bằng học sâu. Trong đó, YOLO là nhóm thuật toán phù hợp cho các bài toán cần nhận diện đối tượng theo thời gian gần thực[4].

#### Thiết kế phần cứng robot

Phần cứng của robot bao gồm khung xe, hệ thống truyền động, động cơ DC, mạch điều khiển động cơ, vi điều khiển trung tâm, camera, cảm biến và cơ cấu chữa cháy. Tùy theo điều kiện thực tế, robot có thể sử dụng cơ cấu bánh xe hoặc bánh xích. Cơ cấu bánh xe có ưu điểm đơn giản, dễ lắp ráp và phù hợp với mô hình thử nghiệm; trong khi cơ cấu bánh xích có khả năng vượt địa hình tốt hơn nhưng phức tạp và tốn chi phí hơn.

Bộ điều khiển trung tâm có thể sử dụng ESP32 để điều khiển động cơ, nhận tín hiệu điều khiển và giao tiếp không dây. ESP32-CAM hoặc camera kết nối với máy tính có thể được sử dụng để thu nhận hình ảnh phục vụ quá trình nhận diện ngọn lửa, driver camera ESP32 hỗ trợ nhiều cảm biến ảnh thông dụng và cho phép thu nhận dữ liệu ảnh dưới các định dạng phù hợp cho xử lý hoặc truyền tải [5].

Cơ cấu chữa cháy trong phạm vi đề tài được thiết kế ở mức mô hình. Robot có thể sử dụng bơm nước mini, bình chứa nước nhỏ, vòi phun điều khiển bằng servo hoặc quạt nhỏ để mô phỏng thao tác dập lửa. Cơ cấu này không hướng tới khả năng chữa cháy công nghiệp mà chỉ nhằm chứng minh nguyên lý phát hiện và phản ứng với nguồn lửa.

#### Xây dựng phần mềm điều khiển

Phần mềm điều khiển có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ camera hoặc cảm biến, xử lý thông tin và gửi lệnh điều khiển đến động cơ. Robot cần thực hiện được các lệnh cơ bản như tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải, dừng và kích hoạt cơ cấu chữa cháy.

Trong trường hợp sử dụng nhận diện bằng camera, hệ thống cần xác định vị trí của ngọn lửa trong khung hình. Nếu ngọn lửa nằm lệch về bên trái, robot sẽ điều chỉnh hướng sang trái. Nếu ngọn lửa nằm lệch về bên phải, robot sẽ điều chỉnh hướng sang phải. Nếu ngọn lửa nằm gần trung tâm khung hình, robot có thể tiến về phía trước hoặc kích hoạt cơ cấu chữa cháy khi đạt khoảng cách phù hợp.

Nguyên lý này tương tự hướng tiếp cận trong các nghiên cứu robot chữa cháy sử dụng camera để xác định tọa độ tâm ngọn lửa, sau đó so sánh với tâm khung hình để sinh lệnh điều khiển hướng di chuyển hoặc hướng phun [3].

#### Tích hợp thuật toán nhận diện ngọn lửa

Có thể sử dụng hai hướng tiếp cận chính: phương pháp xử lý ảnh truyền thống và phương pháp học sâu.

Với phương pháp xử lý ảnh truyền thống, hệ thống có thể dựa trên đặc trưng màu sắc, độ sáng hoặc chuyển động của ngọn lửa để phát hiện vùng cháy. Phương pháp này có ưu điểm đơn giản, dễ triển khai nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng và các vật thể có màu tương tự lửa.

Với phương pháp học sâu, mô hình YOLO có thể được huấn luyện bằng tập dữ liệu ảnh chứa ngọn lửa để nhận diện vùng cháy trong khung hình. Kết quả nhận diện thường được biểu diễn bằng khung giới hạn bao quanh vùng lửa. Từ tọa độ của khung giới hạn, hệ thống có thể tính toán tâm ngọn lửa và so sánh với tâm ảnh. Nếu sai lệch giữa tâm ngọn lửa và tâm ảnh vượt quá một ngưỡng nhất định, robot sẽ điều chỉnh hướng di chuyển tương ứng.

Cách tiếp cận này giúp robot không chỉ biết có lửa hay không, mà còn xác định được nguồn lửa đang nằm ở phía nào so với hướng nhìn của camera. Đây là cơ sở quan trọng để phát triển chức năng tự động bám theo nguồn lửa trong mô hình robot chữa cháy.

#### Thử nghiệm và đánh giá

Với tất cả phần cứng và phần mềm hoạt động hoàn hảo, robot sau đó sẽ được thử nghiệm trong một môi trường mô phỏng được kiểm soát. Các thử nghiệm này bao gồm khả năng di chuyển, khả năng phát hiện lửa, phản ứng khi ngọn lửa tắt bên trái hoặc bên phải, liệu cơ chế chữa cháy có kích hoạt đúng cách hay không, và sự ổn định tổng thể của hệ thống.

Các điểm mạnh và điểm yếu sẽ được kiểm tra cũng như đề xuất cải tiến cho các phiên bản tương lai dựa trên kết quả thử nghiệm. Tiêu chí đánh giá có thể bao gồm thời gian phát hiện lửa, độ chính xác của hướng lệch, khả năng di chuyển ổn định, khả năng phản hồi lệnh, và hiệu quả trong việc xử lý các nguồn lửa trong phạm vi của mô hình.

### Phương pháp nghiên cứu

#### Nghiên cứu tài liệu

Tiến hành thu thập và phân tích các tài liệu liên quan đến robot chữa cháy, vi điều khiển ESP32, ESP32-CAM, cảm biến phát hiện lửa, điều khiển động cơ, xử lý ảnh và thuật toán nhận diện đối tượng.

Các tài liệu được sử dụng bao gồm bài báo khoa học, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, tài liệu hướng dẫn sử dụng phần cứng, các nghiên cứu về robot chữa cháy và các tài liệu liên quan đến mô hình YOLO. Việc nghiên cứu tài liệu giúp nhóm nắm được cơ sở lý thuyết, xác định các công nghệ phù hợp và tránh thiết kế hệ thống theo hướng thiếu cơ sở khoa học.

Thông qua phương pháp này có thể rút ra các yêu cầu quan trọng đối với mô hình robot chữa cháy như khả năng di chuyển ổn định, khả năng phát hiện lửa, khả năng điều khiển từ xa, khả năng phản ứng với nguồn cháy và tính an toàn trong quá trình thử nghiệm.

#### Phân tích yêu cầu hệ thống

Phương pháp này nhằm xác định rõ robot cần thực hiện những chức năng nào, điều kiện hoạt động ra sao và giới hạn của đề tài.

Các yêu cầu chức năng của robot bao gồm: di chuyển tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải, dừng; thu nhận hình ảnh hoặc tín hiệu cảm biến; phát hiện ngọn lửa; xác định hướng lệch của nguồn lửa; điều chỉnh hướng di chuyển; và kích hoạt cơ cấu chữa cháy.

Các yêu cầu phi chức năng bao gồm: hệ thống phải có chi phí phù hợp, dễ lắp ráp, dễ vận hành, an toàn khi thử nghiệm, có khả năng mở rộng và phù hợp với điều kiện học tập, nghiên cứu. Việc phân tích yêu cầu giúp đề tài tránh đặt mục tiêu quá lớn so với điều kiện thực tế, đồng thời đảm bảo mô hình robot có thể hoàn thành được các chức năng cốt lõi.

#### Thiết kế hệ thống theo module

Toàn bộ robot được chia thành các khối chức năng riêng biệt như khối nguồn, khối điều khiển trung tâm, khối điều khiển động cơ, khối cảm biến, khối camera, khối xử lý nhận diện và khối chữa cháy.

Phương pháp thiết kế theo module giúp quá trình phát triển hệ thống trở nên rõ ràng và dễ kiểm soát hơn. Mỗi module có nhiệm vụ riêng, đầu vào và đầu ra cụ thể. Ví dụ, module camera có nhiệm vụ thu nhận hình ảnh, module xử lý ảnh có nhiệm vụ phát hiện ngọn lửa, module điều khiển động cơ có nhiệm vụ tạo chuyển động cho robot, còn module chữa cháy có nhiệm vụ kích hoạt bơm nước hoặc quạt.

Ưu điểm của phương pháp này là dễ kiểm tra từng phần, dễ thay thế linh kiện và dễ mở rộng hệ thống. Nếu một module hoạt động chưa ổn định, nhóm nghiên cứu có thể kiểm tra và sửa lỗi riêng module đó mà không ảnh hưởng quá nhiều đến các thành phần còn lại.

#### Thiết kế và chế tạo thực nghiệm

Dựa trên kiến trúc hệ thống đã đề xuất mà lựa chọn linh kiện phù hợp, thiết kế sơ đồ kết nối, lắp ráp khung xe và tích hợp các module phần cứng.

Quá trình chế tạo được thực hiện theo từng bước. Trước hết là kiểm tra hoạt động của từng linh kiện riêng lẻ như động cơ, mạch điều khiển động cơ, ESP32, camera, cảm biến và cơ cấu chữa cháy. Sau đó các thành phần được kết nối với nhau thành hệ thống hoàn chỉnh.

Trong quá trình lắp ráp, nhóm đã chú ý đến nguồn cấp, cách nối dây, vị trí đặt camera, vị trí đặt cảm biến và cách bố trí khối lượng trên robot. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định của robot khi vận hành.

#### Phương pháp lập trình và tích hợp phần mềm

Chương trình điều khiển cần đảm bảo robot có thể nhận lệnh, xử lý dữ liệu và điều khiển các module phần cứng hoạt động đúng yêu cầu.

Ở cấp độ vi điều khiển, chương trình có nhiệm vụ điều khiển động cơ, đọc cảm biến, nhận tín hiệu điều khiển và kích hoạt cơ cấu chữa cháy. Ở cấp độ xử lý ảnh, chương trình có nhiệm vụ thu nhận hình ảnh từ camera, đưa ảnh vào thuật toán nhận diện và trả về kết quả phát hiện ngọn lửa.

#### Phân tích và đánh giá kết quả

Các tiêu chí đánh giá bao gồm khả năng nhận diện ngọn lửa, khả năng xác định hướng lệch, độ ổn định khi di chuyển, thời gian phản hồi, độ ổn định kết nối và khả năng kích hoạt cơ cấu chữa cháy.

Đối với khả năng nhận diện, có thể đánh giá robot trong nhiều điều kiện khác nhau như ánh sáng mạnh, ánh sáng yếu, khoảng cách gần, khoảng cách xa hoặc nền ảnh có màu tương tự ngọn lửa. Đối với khả năng di chuyển, có thể đánh giá robot trên mặt phẳng, khi quay trái/phải hoặc khi mang theo bình chứa nước mini. Đối với cơ cấu chữa cháy, có thể đánh giá khả năng bật/tắt đúng thời điểm và hướng tác động đến nguồn lửa.

Kết quả đánh giá được tổng hợp thành bảng hoặc biểu đồ để so sánh giữa các lần thử nghiệm. Từ đó, nhóm xác định được ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân gây lỗi trong hệ thống.

#### Phân tích, rút kinh nghiệm và đề xuất cải tiến

Sau khi hoàn thành thử nghiệm và phân tích kết quả thu được. Những lỗi mà nhóm đã gặp bao gồm robot di chuyển không đều, động cơ hai bên không cân bằng, camera truyền hình ảnh chậm, thuật toán nhận diện nhầm đối tượng, cảm biến hoạt động kém ổn định hoặc nguồn điện không đủ cho toàn bộ hệ thống.

Từ các kết quả phân tích, nhóm nghiên cứu đề xuất các hướng cải tiến. Cụ thể là cải tiến nguồn cấp để động cơ hoạt động mạnh hơn, thay đổi vị trí đặt camera để tăng góc nhìn, bổ sung cảm biến khoảng cách để tránh vật cản, tối ưu thuật toán nhận diện để giảm nhận diện sai, hoặc thiết kế lại cơ cấu phun nước để tăng hiệu quả chữa cháy.

Phương pháp này giúp đề tài không chỉ dừng lại ở việc chế tạo mô hình mà còn chỉ ra được khả năng phát triển tiếp theo của hệ thống trong tương lai.

## Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

### Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là mô hình robot chữa cháy thông minh quy mô nhỏ. Robot được thiết kế để có khả năng di chuyển, phát hiện ngọn lửa thông qua camera hoặc cảm biến, xác định hướng của nguồn lửa và kích hoạt cơ cấu chữa cháy đơn giản.

Các thành phần chính của đối tượng nghiên cứu bao gồm hệ thống khung xe và truyền động, bộ điều khiển trung tâm, camera hoặc cảm biến phát hiện lửa, mạch điều khiển động cơ, thuật toán nhận diện và xử lý vị trí ngọn lửa, cùng cơ cấu chữa cháy mô phỏng như bơm nước mini hoặc quạt dập lửa.

### Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào việc xây dựng mô hình robot chữa cháy trong môi trường thử nghiệm có kiểm soát. Robot được thử nghiệm với nguồn lửa nhỏ hoặc mô hình giả lập đám cháy nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình nghiên cứu.

Đề tài không đi sâu vào thiết kế robot chữa cháy công nghiệp có khả năng chịu nhiệt độ cực cao, phun nước áp lực lớn, hoạt động trong công trình sập đổ hoặc môi trường cháy nổ nguy hiểm. Các vấn đề như vật liệu chịu nhiệt chuyên dụng, truyền thông tầm xa trong môi trường nhiễu mạnh và tiêu chuẩn an toàn công nghiệp chỉ được đề cập ở mức tổng quan, không phải trọng tâm thực hiện.

Phạm vi chính của đề tài là chứng minh nguyên lý hoạt động của robot chữa cháy thông minh, bao gồm phát hiện lửa, điều hướng cơ bản và kích hoạt cơ cấu chữa cháy ở quy mô mô hình.

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Cơ sở lý thuyết về cháy và chữa cháy

### Khái niệm cháy và điều kiện hình thành sự cháy

Cháy là phản ứng hóa học tạo ra nhiệt và ánh sáng  Quá trình này thường chỉ xảy ra khi đồng thời tồn tại ba yếu tố cơ bản gồm chất cháy, chất oxy hóa và nguồn nhiệt. Ba yếu tố này được gọi là tam giác cháy. Khi một trong các yếu tố trên bị loại bỏ hoặc bị hạn chế, sự cháy sẽ bị suy giảm, thậm chí có thể được khống chế và dập tắt. Đám cháy có thể được tạo thành từ nhiều nguyên nhân khác nhau như chập điện, rò rỉ khí gas hay sử dụng lửa thiếu an toàn.

Đám cháy trong nhà, chung cư, kho hàng hoặc khu vực sản xuất thường nguy hiểm hơn so với các đám cháy nhỏ ngoài trời do không gian kín làm nhiệt và khói tích tụ nhanh. Khói sinh ra trong đám cháy có thể gây ngạt, làm giảm tầm nhìn, gây cản trở trong quá trình thoát nạn và cứu hộ. Theo thống kê năm 2024 toàn quốc xảy ra 4.112 vụ cháy, làm chết 100 người, bị thương 89 người và thiệt hại tài sản ước tính lên tới 657,45 tỷ đồng [1].

Các vụ cháy trong đô thị thường có đặc điểm là dân cư đông, không gian nhỏ hẹp, nhiều vật cản và hệ thống điện phức tạp. Cũng theo thống kê năm 2024, khu vực nhà dân và nhà ở kết hợp kinh doanh chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng số vụ cháy; trong số các vụ đã được làm rõ nguyên nhân thì sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm tỷ lệ 74,83% [1]. Từ những số liệu đó, ta thấy được nhu cầu cấp thiết trong việc ứng dụng công nghệ để hỗ trợ phát hiện, cảnh báo và xử lý cháy từ sớm.

### Phân loại đám cháy

Phân loại đám cháy là một trong những bước quan trọng trong việc chữa cháy. Việc phân loại đám cháy giúp lựa chọn chất chữa cháy và phương pháp chữa cháy phù hợp. Sử dụng sai chất chữa cháy có thể làm đám cháy lan rộng và khó kiểm soát hơn. Các hệ thống phân loại phổ biến chia đám cháy theo bản chất của vật liệu cháy, ví dụ đám cháy chất rắn thông thường, chất lỏng dễ cháy, thiết bị điện đang mang điện, kim loại cháy và dầu mỡ trong nấu ăn [6].

| Loại đám cháy | Đặc điểm vật liệu cháy | Tác nhân chữa cháy thường dùng |
| --- | --- | --- |
| Class A | Gỗ, giấy, vải, cao su, nhựa và các chất rắn thông thường. | Nước, bọt, bột khô đa dụng. |
| Class B | Xăng, dầu, cồn, sơn, dung môi và chất lỏng dễ cháy. | Bọt, CO₂ (Carbon Dioxide), bột khô; hạn chế dùng nước trực tiếp. |
| Class C | Thiết bị điện đang mang điện, dây dẫn, tủ điện, động cơ. | CO₂ hoặc bột khô không dẫn điện; ưu tiên cắt nguồn điện. |
| Class D | Kim loại cháy như magie, titan, natri, kali. | Bột chữa cháy chuyên dụng cho kim loại. |
| Class K | Dầu mỡ trong nấu ăn, chất béo thực vật hoặc động vật. | Chất chữa cháy ướt chuyên dụng. |

Bảng 2.1. Phân loại cơ bản của đám cháy theo vật liệu cháy

### Nguyên lý chữa cháy

Quá trình chữa cháy thường dựa trên việc tác động vào một hoặc nhiều yếu tố của tam giác cháy. Phương pháp sử dụng nước hoặc dung dịch chữa cháy để hạ nhiệt độ vùng cháy xuống dưới nhiệt độ bắt cháy. Phương pháp cách ly nhằm ngăn chất cháy tiếp xúc với oxy, ví dụ sử dụng bọt chữa cháy hoặc phủ kín bề mặt chất cháy. Phương pháp làm loãng nồng độ oxy hoặc ức chế phản ứng cháy có thể sử dụng khí CO2, khí trơ hoặc bột chữa cháy phù hợp.

Trong thiết kế hệ thống robot chữa cháy, nguyên lý chữa cháy ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu tác động. Robot có thể mang vòi phun nước để làm mát, bình khí hoặc bọt để ức chế phản ứng cháy, hoặc cơ cấu cơ khí để đóng van, di chuyển vật liệu cháy và hỗ trợ cứu hộ. Với các robot cỡ lớn, lưu lượng phun, áp lực phun, độ ổn định khi chịu phản lực và khả năng điều hướng vòi phun là các yếu tố kỹ thuật quan trọng [2].

## Tổng quan lý thuyết về robot chữa cháy

### Khái niệm robot chữa cháy

Robot chữa cháy là một hệ thống robot được thiết kế để hỗ trợ hoặc thay thế con người trong một số nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các nhiệm vụ phổ biến bao gồm trinh sát, phát hiện nguồn cháy, truyền hình ảnh và dữ liệu môi trường, phun chất chữa cháy, vận chuyển thiết bị, mở đường, đóng van, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân hoặc làm việc trong khu vực có nguy cơ cao. Robot chữa cháy có thể được điều khiển từ xa, hoạt động bán tự động hoặc tự hành tùy theo mức độ cảm biến, xử lý thông tin và bộ điều khiển được tích hợp [2], [3].

Trong môi trường cháy, các yếu tố như nhiệt độ cao, khói dày, khí độc, vật cản tạo ra nhiều thách thức đối với cả người và máy. Vì vậy, robot chữa cháy thường phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu: cơ cấu di chuyển bền, vật liệu phải chịu được nhiệt độ cao, hệ thống điều khiển ổn định, cảm biến có khả năng hoạt động trong tầm nhìn hạn chế, truyền thông tin cậy và nguồn điện đủ lớn.

### Phân loại robot chữa cháy

Robot chữa cháy có thể được phân loại theo môi trường hoạt động, cơ cấu di chuyển, mức độ tự động và nhiệm vụ tác chiến. Theo môi trường hoạt động có robot mặt đất, robot bay, robot dưới nước hoặc robot chuyên dụng cho không gian hẹp. Theo cơ cấu di chuyển, robot có thể dùng bánh xe, bánh xích, chân hoặc kết hợp nhiều cơ cấu. Theo mức độ tự động, robot có thể là điều khiển từ xa, bán tự động hoặc tự hành. Theo nhiệm vụ, robot có thể phục vụ trinh sát, chữa cháy trực tiếp, cứu hộ, vận chuyển thiết bị hoặc giám sát nguy cơ cháy [3], [7].

| Nhóm robot | Đặc điểm chính | Ưu điểm | Hạn chế |
| --- | --- | --- | --- |
| Robot bánh xe | Di chuyển bằng bánh lốp hoặc bánh cao su. | Kết cấu đơn giản, tốc độ tốt, dễ điều khiển. | Khả năng vượt vật cản hạn chế. |
| Robot bánh xích | Sử dụng dải xích để tăng diện tích tiếp xúc mặt đất. | Bám địa hình tốt, ổn định trên bề mặt gồ ghề. | Tốc độ thấp hơn, cơ khí phức tạp hơn. |
| Robot chân | Mô phỏng chuyển động của người hoặc động vật. | Có thể vượt địa hình phức tạp, cầu thang, vật cản. | Điều khiển khó, chi phí cao. |
| Robot bay | Sử dụng cánh quạt hoặc cánh cố định. | Quan sát từ trên cao, tiếp cận nhanh. | Thời gian bay hạn chế, khó mang tải chữa cháy lớn. |

Bảng 2.2. So sánh một số dạng robot thường gặp trong nhiệm vụ chữa cháy và cứu hộ

### Robot chữa cháy điều khiển từ xa và robot tự hành

Robot điều khiển từ xa phụ thuộc chủ yếu vào người vận hành. Người điều khiển quan sát dữ liệu từ camera, cảm biến và điều khiển robot qua tay cầm, máy tính hoặc giao diện điều khiển. Ưu điểm của phương thức này là con người vẫn giữ vai trò ra quyết định trong tình huống nguy hiểm, giảm nguy cơ robot đưa ra hành động sai. Nhược điểm là hiệu quả vận hành phụ thuộc vào chất lượng truyền thông, độ trễ hình ảnh và kỹ năng của người điều khiển.

Robot tự hành sử dụng cảm biến, bản đồ, thuật toán định vị và lập kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ với mức can thiệp tối thiểu của con người. Một nghiên cứu về robot kiểm tra và chữa cháy trong nhà đã sử dụng Cartographer SLAM kết hợp Lidar (Light Detection and Ranging), IMU (Inertial Measurement Unit), encoder, camera nhiệt và YOLOv4 để xây dựng bản đồ, xác định vị trí ngọn lửa và kích hoạt cơ cấu chữa cháy tự động [3]. Tuy nhiên, mức độ tự hành trong môi trường cháy thật vẫn là thách thức lớn đối với robot do các yếu tố như khói, nhiệt, vật cản thay đổi liên tục và độ ổn định không cao của dữ liệu cảm biến.

### Yêu cầu kỹ thuật của robot chữa cháy

Các robot chữa cháy hiện đại thường được thiết kế theo hướng cơ động, độ bền cao, có khả năng truyền dữ liệu thời gian thực và khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt. Ví dụ, robot Colossus của Shark Robotics có cơ cấu bánh xích với lưu lượng phun nước tối đa 3.000 L/phút, thời gian hoạt động khoảng 12 giờ, khả năng vượt chướng ngại vật lên đến 30 cm, tải trọng tối đa 500 kg, chuẩn bảo vệ IP67, hệ thống camera HD và camera nhiệt, đồng thời có tầm điều khiển khoảng 1.000 m trong điều kiện LOS (Line of Sight) với mesh relay [2]. Các thông số này cho thấy robot chữa cháy chuyên dụng cần đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu về cơ khí, năng lượng, điều khiển và truyền thông.

Tuy nhiên, việc phát triển robot chữa cháy không chỉ là vấn đề tăng cường sức mạnh cơ khí. Các nghiên cứu gần đây nhấn mạnh rằng robot chữa cháy cần được thiết kế có trách nhiệm, phù hợp với quy trình làm việc, giá trị nghề nghiệp và kinh nghiệm thực địa của lực lượng chữa cháy. Robot không nên được coi là sự thay thế hoàn toàn con người mà là phương tiện giúp giảm thiểu rủi ro, hỗ trợ quan sát và đưa ra quyết định hiệu quả hơn trong môi trường nguy hiểm [8].

## Cơ sở lý thuyết về hệ thống điều khiển robot

### Kiến trúc điều khiển

Một hệ thống điều khiển robot thường gồm ba lớp: lớp cảm nhận, lớp xử lý và lớp chấp hành. Lớp cảm nhận có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ camera, cảm biến khoảng cách, cảm biến lửa, cảm biến khí, encoder hoặc IMU. Lớp xử lý phân tích dữ liệu đã thu thập, đánh giá trạng thái môi trường và tính toán các lệnh điều khiển. Lớp chấp hành nhận lệnh và gửi phản hồi đến động cơ, servo, bơm, van hoặc cơ cấu phun.

Kiến trúc điều khiển có thể là điều khiển vòng hở hoặc vòng kín. Trong điều khiển vòng hở, lệnh được gửi đến bộ truyền động mà không sử dụng phản hồi để hiệu chỉnh sai số. Với điều khiển vòng kín, trạng thái đầu ra được hệ thống đo lường, sau đó so sánh với giá trị mục tiêu để giảm thiểu lệnh điều khiển. Điều khiển vòng kín có thể ổn định và chính xác hơn, nhưng cần có cảm biến phản hồi.

### Điều khiển động cơ DC bằng PWM (Pulse Width Modulation)

Động cơ DC được sử dụng rộng rãi trong robot vì cấu trúc đơn giản, dễ điều khiển và chi phí thấp. Chiều quay của động cơ có thể được thay đổi bằng cách đảo cực điện áp cấp vào hai đầu động cơ. Tốc độ quay thay đổi bằng quy trình PWM. Trong PWM, điện áp cấp cho động cơ được bật/tắt nhanh theo chu kỳ và tỷ lệ thời gian bật so với toàn chu kỳ gọi là chu kỳ nhiệm vụ. Chu kỳ nhiệm vụ càng lớn thì điện áp trung bình cấp cho động cơ càng cao và tốc độ quay thường càng lớn.

Vi điều khiển thường không thể cấp trực tiếp dòng lớn cho động cơ, vì vậy cần sử dụng mạch công suất hoặc bộ điều khiển động cơ. Bộ điều khiển L298 là một mạch cầu H kép có khả năng điều khiển tải cảm như relay, solenoid, động cơ DC và động cơ bước. Theo STMicroelectronics, L298 hỗ trợ điện áp cấp công suất đến 46 V, tổng dòng DC đến 4 A và có các chân kích hoạt mà mỗi cầu H có thể được bật hoặc tắt độc lập [9].

### Điều khiển servo và cơ cấu định hướng

Servo hoạt động như một bộ điều chỉnh tín hiệu điều khiển và có khả năng điều chỉnh hướng quay. Một Servo thường gồm động cơ DC nhỏ, hộp số, mạch điều khiển và cảm biến phản hồi vị trí. Trong các robot chữa cháy, servo có thể được sử dụng để điều chỉnh hướng camera, hướng vòi phun hoặc góc quét cảm biến.

Tín hiệu điều khiển servo thường là xung PWM có độ rộng xung thay đổi theo góc mong muốn. Việc sử dụng servo cần quan tâm đến mô men tải, góc quay tối đa, tốc độ phản hồi, điện áp cấp và dòng điện đỉnh. Khi servo mang tải lớn hoặc bị kẹt cơ khí, dòng tiêu thụ tăng cao và có thể làm sụt áp nguồn, ảnh hưởng đến vi điều khiển và camera.

## Cơ sở lý thuyết về vi điều khiển và phần cứng nhúng

### Vi điều khiển trong hệ thống robot

Vi điều khiển là trung tâm điều khiển mức thấp trong nhiều hệ thống robot. Chức năng của vi điều khiển bao gồm đọc tín hiệu cảm biến, phát xung PWM, điều khiển động cơ, giao tiếp với module truyền thông, xử lý sự kiện thời gian thực và bảo đảm các cơ cấu chấp hành hoạt động đúng trình tự. So với máy tính nhúng, vi điều khiển có tài nguyên xử lý hạn chế hơn nhưng tiêu thụ ít điện hơn, khởi động nhanh và phù hợp với các nhiệm vụ điều khiển trực tiếp.

Trong hệ thống robot có AI hoặc thị giác máy tính, vi điều khiển thường phối hợp với một bộ xử lý mạnh. Camera xử lý hình ảnh và nhận diện đối tượng, sau đó gửi lệnh điều khiển mức cao đến vi điều khiển. Vi điều khiển chuyển lệnh đó thành tín hiệu điều khiển động cơ, servo, bơm hoặc relay.

### ESP32 và khả năng ứng dụng trong robot

ESP32 là dòng SoC (System on Chip) do Espressif phát triển, tích hợp WiFi, Bluetooth, nhiều chân GPIO (General Purpose Input/Output) và các ngoại vi phần cứng phục vụ hệ thống nhúng. ESP32 có thể hoạt động như một hệ thống độc lập hoặc như thiết bị phụ trợ và có khả năng giao tiếp qua SPI (Serial Peripheral Interface), SDIO, I2C (Inter-Integrated Circuit) và UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), đồng thời tích hợp các khối RF phục vụ WiFi và Bluetooth [10].

Trong robot di động, ESP32 thường được sử dụng để nhận lệnh không dây, điều khiển động cơ qua PWM, đọc cảm biến analog/digital và điều khiển các cơ cấu chấp hành. Khả năng kết nối WiFi giúp ESP32 phù hợp với các mô hình robot điều khiển qua mạng nội bộ, HTTP (Hypertext Transfer Protocol), TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol) hoặc WebSocket. Tuy vậy, việc sử dụng WiFi trong robot cần quan tâm đến độ trễ, vùng phủ sóng, nhiễu, thay đổi địa chỉ IP và khả năng mất kết nối.

### ESP32-CAM và thu nhận hình ảnh

ESP32-CAM là một nền tảng phần cứng tích hợp vi điều khiển ESP32 và camera, thường được dùng trong các ứng dụng nhận diện hình ảnh đơn giản hoặc truyền video qua WiFi. Trình điều khiển esp32-camera hỗ trợ các cảm biến ảnh như OV2640, OV3660, OV5640, OV7670 và OV7725, những cảm biến có độ phân giải và định dạng dữ liệu khác nhau [5].

Việc lựa chọn độ phân giải ảnh có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ xử lý, băng thông truyền hình ảnh và độ chính xác nhận diện. Ảnh có độ phân giải cao chứa nhiều chi tiết hơn nên cần nhiều bộ nhớ, băng thông và thời gian xử lý hơn. Ảnh có độ phân giải thấp xử lý nhanh hơn nhưng có thể làm mất thông tin về các đối tượng nhỏ. Trong hệ thống robot thị giác, cần cân bằng giữa độ phân giải, tốc độ khung hình, khả năng xử lý và yêu cầu nhận diện.

### Nguồn điện và phân phối công suất

Trong hệ thống robot, nguồn điện là yếu tố quyết định cho sự ổn đinh của hệ thống. Robot thường có nhiều nhóm tải khác nhau: vi điều khiển và cảm biến sử dụng cong suất nhỏ nhưng cần điện áp ổn định; động cơ, servo, bơm nước và quạt tiêu thụ dòng điện lớn, đặc biệt khi khởi động hoặc chịu tải; camera và module WiFi dễ bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm điện áp. Nếu nguồn cấp không đủ hoặc đường dây có điện trở lớn, điện áp có thể sụt làm vi điều khiển reset, camera mất kết nối hoặc động cơ quay yếu.

Trong hệ thống có cả mạch điều khiển và mạch công suất, cần phân biệt nguồn logic và nguồn tải. Nguồn logic cấp cho vi điều khiển, cảm biến và mạch điều khiển.  Nguồn tải cấp cho động cơ, bơm và servo. Các khối cần phải có điểm tham chiếu điện áp chung, thường bằng cách kết nối chung GND để tín hiệu điều khiển được hiểu đúng. Ngoài ra, nên sử dụng tụ lọc, dây dẫn đủ tiết diện và bộ chuyển đổi điện áp phù hợp để giảm nhiễu và sụt áp khi tải thay đổi nhanh.

## Cơ sở lý thuyết về cảm biến trong robot chữa cháy

### Vai trò của cảm biến

Cảm biến là thành phần giúp robot thu thập thông tin về môi trường và trạng thái của chính nó. Trong robot chữa cháy, cảm biến có thể được sử dụng để phát hiện lửa, khói, khí dễ cháy, khí độc, nhiệt độ, vật cản, khoảng cách, hướng chuyển động và vị trí. Các thuật toán điều khiển, nhận dạng và quyết định đều được cung cấp từ dữ liệu cảm biến.

Môi trường cháy có đặc điểm phức tạp như khói dày, ánh sáng thay đổi nhanh, nhiệt độ cao, hơi nước, bụi và vật cản không cố định. Chính vì vậy, việc sử dụng một cảm biến duy nhất thường không đủ chính xác. Các nghiên cứu về robot cứu hộ trong môi trường khói cho thấy xu hướng hiện nay là kết hợp nhiều loại cảm biến, trí tuệ nhân tạo, lập bản đồ 3D và hợp nhất dữ liệu, nhằm cải thiện khả năng nhận thức trong môi trường khó quan sát. [11].

### Cảm biến lửa

Cảm biến lửa là cảm biến phát hiện bức xạ hồng ngoại hoặc tử ngoại phát ra từ ngọn lửa. Ưu điểm của cảm biến lửa là giá thành rẻ, mạch đơn giản, tốc độ phản hồi nhanh và dễ tích hợp với vi điều khiển. Hạn chế của cảm biến lửa là góc phát hiện thường hẹp, dễ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mạnh, bề mặt phản xạ, nguồn nhiệt không phải ngọn lửa và khoảng cách phát hiện ngắn. Vì vậy, cảm biến lửa chỉ phù hợp với phát hiện gần hoặc hỗ trợ xác nhận, không thể thay thế hoàn toàn camera hoặc cảm biến nhiệt trong các hệ thống yêu cầu nhận diện chính xác.

### Cảm biến khói và khí gas

Cảm biến khí được dùng để phát hiện các chất khí liên quan đến cháy nổ hoặc sản phẩm cháy. Ví dụ, cảm biến MQ-2 (MQ-2 Gas Sensor) được giới thiệu là phù hợp để phát hiện LPG (Liquefied Petroleum Gas), i-butane, propane, methane, alcohol, hydrogen và smoke; cảm biến có đặc điểm đáp ứng nhanh, độ nhạy cao và mạch điều khiển đơn giản [12]. Robot chữa cháy có thể nhận được nhiều thông tin về nguy cơ nổ, mức độ khói hoặc thay đổi môi trường từ các cảm biến khí

Tuy nhiên, cảm biến khí kiểu bán dẫn lại chịu ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thời gian làm nóng, tuổi thọ cảm biến và độ chọn lọc khí. Các giá trị nhận được từ cảm biến cần được hiệu chuẩn nếu muốn dùng cho đo lường định lượng. Trong nhiều hệ thống nhỏ, cảm biến khí được sử dụng với mục đích cảnh báo tương đối thay vì đo chính xác nồng độ khí.

### Cảm biến khoảng cách

Cảm biến được sử dụng để robot có thể né chướng ngại vật và ước lượng không gian phía trước. Một cảm biến thường dùng là cảm biến siêu âm HC-SR04 (Ultrasonic Distance Sensor HC-SR04), cảm biến này có khả năng đo không tiếp xúc trong khoảng 2 cm đến 400 cm với độ chính xác có thể đạt khoảng 3 mm trong điều kiện phù hợp [13]. Khoảng cách có thể được tính theo công thức:

d = (t × vsound) / 2

Trong đó, d là khoảng cách, t là thời gian tín hiệu đi và về, v_sound là vận tốc âm thanh trong không khí. Hệ số 1/2 xuất hiện vì thời gian đo được là thời gian sóng siêu âm đi từ cảm biến đến vật cản và phản xạ quay về.

### Camera thường và camera nhiệt

Camera thường thu nhận ánh sáng nhìn thấy và tạo ra ảnh màu hoặc ảnh xám. Camera thường có chi phí thấp, dễ tích hợp và phù hợp với các thuật toán xử lý ảnh hoặc học sâu. Tuy nhiên, camera thường lại bị hạn chế trong môi trường khói dày, ánh sáng yếu hoặc bị lóa do ngọn lửa. Camera nhiệt đo bức xạ hồng ngoại nhiệt và có thể quan sát sự phân bố nhiệt độ bề mặt, giúp phát hiện nguồn nóng trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Các hệ thống robot chữa cháy hiện đại thường kết hợp nhiều loại camera. Ví dụ, Colossus được công bố có hệ thống camera HD zoom và camera nhiệt [2]. Nghiên cứu của Li và cộng sự cũng sử dụng ảnh nhiệt kết hợp YOLOv4 để nhận diện và định vị nguồn lửa trong robot kiểm tra, chữa cháy trong nhà [3]. Sự kết hợp giữa camera thường, camera nhiệt và cảm biến môi trường giúp tăng độ tin cậy của hệ thống trong các điều kiện cháy phức tạp.

## Cơ sở lý thuyết về trí tuệ nhân tạo và YOLO trong phát hiện lửa

### Trí tuệ nhân tạo, học máy và học sâu

Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực nghiên cứu các hệ thống có khả năng thực hiện những nhiệm vụ cần đến trí tuệ con người như nhận diện, suy luận, học từ dữ liệu và ra quyết định. Học máy là một nhánh của trí tuệ nhân tạo, trong đó mô hình học quy luật từ dữ liệu thay vì được lập trình hoàn toàn bằng các quy tắc cố định. Học sâu là một nhánh của học máy sử dụng mạng nơ-ron nhiều lớp để trích xuất đặc trưng và mô hình hóa quan hệ phức tạp trong dữ liệu.

Trong thị giác máy tính, học sâu đã tạo ra bước tiến lớn trong các bài toán phân loại ảnh, phát hiện đối tượng, phân đoạn ảnh và theo dõi đối tượng. Đối với phát hiện cháy, học sâu có thể học đặc trưng của ngọn lửa và khói từ dữ liệu ảnh, nhờ đó có khả năng tổng quát tốt hơn so với các phương pháp chỉ dựa trên ngưỡng màu sắc.

### Bài toán phát hiện đối tượng

Phát hiện đối tượng là bài toán xác định vị trí và nhãn của các đối tượng trong ảnh. Kết quả thường được biểu diễn bằng các bounding box, nhãn lớp và độ tin cậy. Khác với phân loại ảnh chỉ cho biết ảnh có chứa đối tượng nào, phát hiện đối tượng cho biết đối tượng nằm ở đâu trong ảnh. Thông tin vị trí này đặc biệt quan trọng vì robot cần biết hướng tương đối của mục tiêu để điều chỉnh chuyển động.

Các thuật toán phát hiện đối tượng có thể chia thành hai nhóm chính: two-stage detector và one-stage detector. Two-stage detector thường tạo vùng đề xuất trước, sau đó phân loại vùng đó; nhóm này có thể đạt độ chính xác cao nhưng tốc độ thấp hơn. One-stage detector dự đoán trực tiếp bounding box và nhãn trong một lượt xử lý, phù hợp hơn với các ứng dụng yêu cầu thời gian thực. YOLO là một đại diện tiêu biểu của nhóm one-stage detector [4].

### Thuật toán YOLO

YOLO là viết tắt của You Only Look Once, có nghĩa là phát hiện đối tượng trong một lần suy luận trên toàn bộ ảnh. Thay vì xử lý nhiều vùng đề xuất, YOLO dự đoán trực tiếp vị trí và nhãn đối tượng từ ảnh đầu vào. Chính vì thế mà YOLO thường có tốc độ xử lý nhanh, phù hợp với các hệ thống cần phản hồi thời gian thực như giám sát, robot di động và phát hiện sự cố.

YOLOv8 là một mô hình hỗ trợ các nhiệm vụ thị giác máy tính như phát hiện đối tượng, phân đoạn và phân loại trong thời gian thực [4]. Trong bài toán phát hiện lửa, mô hình YOLO có thể được huấn luyện bằng dữ liệu ảnh chứa ngọn lửa và khói. Mô hình trả về các bounding box quanh vùng lửa, kèm theo nhãn và mức độ tin cậy trong quá trình suy luận. Dữ liệu bounding box có thể được dùng để tính tâm ngọn lửa, diện tích tương đối và mức độ lệch so với trung tâm hình ảnh.

### Các chỉ số đánh giá mô hình phát hiện

Để đánh giá mô hình phát hiện đối tượng, các chỉ số phổ biến gồm Precision, Recall, F1-score, IoU (Intersection over Union) và mAP (mean Average Precision). Precision cho biết tỷ lệ dự đoán dương tính đúng trên tổng số dự đoán dương tính; Recall cho biết tỷ lệ đối tượng thật được phát hiện đúng; F1-score là trung bình điều hòa giữa Precision và Recall. IoU đo mức độ chồng lấp giữa bounding box dự đoán và bounding box thực tế. mAP là chỉ số tổng hợp thường dùng để đánh giá hiệu năng phát hiện trên nhiều lớp hoặc nhiều ngưỡng IoU.

Trong hệ thống phát hiện lửa, Precision thấp dẫn đến nhiều cảnh báo giả, trong khi Recall thấp dẫn đến bỏ sót đám cháy. Đối với các ứng dụng an toàn, việc bỏ sót lửa thường nguy hiểm hơn cảnh báo nhầm, nhưng cảnh báo nhầm quá nhiều cũng làm giảm độ tin cậy của hệ thống. Do đó, việc lựa chọn ngưỡng confidence cần cân bằng giữa phát hiện đủ nhạy và hạn chế nhận diện sai.

### Xác định vị trí tương đối của ngọn lửa từ bounding box

Sau khi mô hình phát hiện đối tượng trả về bounding box của ngọn lửa, có thể xác định tâm của vùng lửa theo công thức:

xc = (x1 + x2)2 ;  yc = (y1 + y2)2

Trong đó, (x1, y1) và (x2, y2) là hai góc của bounding box. Tâm ảnh có thể được xác định là:

xf = W2 ;  yf = H2

Trong đó, W và H lần lượt là chiều rộng và chiều cao khung hình. Sai lệch ngang giữa tâm ngọn lửa và tâm ảnh là:

ex = xc - xf

Nếu ex âm, vùng lửa nằm lệch về bên trái khung hình ; nếu ex dương, vùng lửa nằm lệch về bên phải ; nếu giá trị tuyệt đối của ex nhỏ hơn một ngưỡng cho trước, vùng lửa có thể được xem là gần trục nhìn của camera. Nguyên lý này cho phép chuyển kết quả nhận diện hình ảnh thành tín hiệu điều khiển hướng trong robot di động.

## Cơ sở lý thuyết về đánh giá hệ thống robot chữa cháy

### Đánh giá khả năng di chuyển

Đánh giá khả năng di chuyển nhằm xác định robot có vận hành ổn định trong các điều kiện môi trường dự kiến. Các tiêu chí thường gồm khả năng tiến, lùi, quay trái, quay phải, dừng, vượt vật cản, leo dốc, quay trong không gian hẹp, hoạt động trên bề mặt ẩm hoặc gồ ghề. Đối với robot bánh xe, cần kiểm tra độ đồng đều giữa hai bên động cơ, độ trượt bánh và khả năng giữ hướng. Đối với robot bánh xích, cần kiểm tra độ căng xích, ma sát, khả năng quay và độ bền cơ khí.

### Đánh giá phát hiện lửa

Đánh giá phát hiện lửa cần xem xét cả độ chính xác và tốc độ xử lý. Các kịch bản đánh giá có thể thay đổi khoảng cách, kích thước ngọn lửa, điều kiện ánh sáng, nền ảnh, mức khói và vật cản. Các chỉ số như Precision, Recall, F1-score, IoU, mAP, thời gian suy luận và số khung hình trên giây thường được sử dụng để đánh giá mô hình phát hiện đối tượng. Với hệ thống an toàn, khả năng giảm bỏ sót là rất quan trọng, nhưng hệ thống cũng cần hạn chế nhận diện nhầm để tránh kích hoạt sai.

### Đánh giá truyền thông và điều khiển

Đánh giá truyền thông tập trung vào độ ổn định kết nối, độ trễ gửi lệnh, độ trễ truyền hình ảnh, tỉ lệ mất gói, phạm vi hoạt động và khả năng khôi phục sau khi mất tín hiệu. Đối với robot điều khiển từ xa, độ trễ hình ảnh và lệnh điều khiển cần đủ thấp để người vận hành phản ứng kịp. Đối với robot bán tự động, độ trễ từ khi phát hiện lửa đến khi sinh lệnh điều khiển ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả bám mục tiêu.

### Đánh giá cơ chế chữa cháy

Cơ chế chữa cháy được đánh giá dựa trên thời điểm kích hoạt, hướng tác động, lưu lượng hoặc cường độ tác động, độ ổn định khi hoạt động và hiệu quả xử lý nguồn lửa. Với cơ chế phun nước, cần xem xét tầm phun, độ phân tán tia nước và khả năng hướng tia nước vào mục tiêu. Với cơ chế module, cần đánh giá khả năng thay đổi, lắp đặt và vận hành an toàn.

### Đánh giá an toàn và độ tin cậy

An toàn là tiêu chí quan trọng trong mọi hệ thống robot chữa cháy. Các yếu tố cần đánh giá gồm an toàn điện, an toàn nguồn pin, khả năng chống nước, chống quá nhiệt, chống kẹt cơ khí, dừng khẩn cấp và hành vi khi mất kết nối. Độ tin cậy thể hiện qua khả năng hoạt động lặp lại ổn định trong nhiều lần thử nghiệm, ít lỗi ngẫu nhiên và khả năng chịu được nhiễu hoặc sai số cảm biến. Những tiêu chí này đặc biệt quan trọng vì robot chữa cháy hoạt động trong môi trường có nguy cơ cao.

# PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ROBOT CHỮA CHÁY TỰ HÀNH

## Định hướng thiết kế hệ thống

Một robot chữa cháy là một hệ thống điện cơ bao gồm cơ khí, điện tử, điều khiển, cảm biến, xử lý hình ảnh và trí tuệ nhân tạo. Robot chữa cháy, trái ngược với các robot di động tiêu chuẩn chỉ đơn giản là di chuyển hoặc vận chuyển, phải có khả năng phát hiện các dấu hiệu, xác định hướng của nguồn lửa, di chuyển đến khu vực cần xử lý và kích hoạt hệ thống chữa cháy trong phạm vi hợp lý. Tóm lại, thiết kế toàn bộ hệ thống phải được thực hiện từ phần cứng đến phần mềm và điều này cần được thực hiện phối hợp với nhau để đưa ra toàn bộ hệ thống.

Trong thực tế, các robot chữa cháy chuyên dụng thường được xây dựng với thiết kế cơ khí mạnh mẽ ngoài khả năng chịu nhiệt, giao tiếp được kiểm soát tốt, camera quan sát, cảm biến môi trường và lượng nước phun lớn. Ngoài ra, một số robot hiện đại được phát triển với camera nhiệt kết hợp với mạng điều khiển từ xa và có thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu không đặt mục tiêu phát triển các robot chữa cháy công nghiệp có khả năng hoạt động trong các đám cháy lớn hoặc các khu vực có nguy cơ sụp đổ, hoặc ở nhiệt độ cao. Thay vào đó, mục tiêu ở đây là xây dựng một mô hình robot chữa cháy quy mô nhỏ cung cấp cơ hội chất lượng cao để trình diễn các nguyên tắc phát hiện ngọn lửa, điều hướng nguồn lửa và cơ chế chữa cháy thông qua thí nghiệm có kiểm soát.

Thiết kế hệ thống có ý tưởng xây dựng robot dựa trên mô hình module. Các module này có chức năng riêng, bao gồm module điều khiển trung tâm, module truyền động, module camera, module cảm biến, module xử lý nhận dạng và module chữa cháy. Điều này giúp dễ dàng kiểm tra, gỡ lỗi và mở rộng hệ thống trong các phiên bản tương lai vì hệ thống được thiết kế để dễ dàng kiểm tra và gỡ lỗi. Khi một module không hoạt động hoặc cần nâng cấp, nhóm có thể thay đổi module đó riêng biệt mà không ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hệ thống. Điều này phù hợp với hoàn cảnh nghiên cứu của sinh viên, nơi để xác nhận tính khả thi, hiệu quả chi phí và dễ dàng thí nghiệm của hệ thống..

Theo yêu cầu phần cứng, hệ thống được thiết lập để sử dụng các ứng dụng phổ biến và tiết kiệm chi phí, tức là ESP32, ESP32-CAM, L298N Motor Driver, động cơ DC, cảm biến lửa, cảm biến khí, cảm biến khoảng cách, mô phỏng chữa cháy. ESP32 là bộ điều khiển chính của robot, điều khiển các lệnh, điều khiển động cơ, đọc dữ liệu cảm biến và vận hành hệ thống chữa cháy. Hình ảnh của phần nhận dạng ngọn lửa được chụp bằng camera kết nối máy tính hoặc ESP32-CAM. Trình điều khiển camera của ESP32 hỗ trợ một số cảm biến hình ảnh, bao gồm OV2640, OV3660, OV5640, OV7670 và OV7725, sẽ hữu ích cho việc thu thập hình ảnh trong các hệ thống nhúng.[5].

Về phần mềm, hệ thống máy tính được tổ chức để tích hợp điều khiển nhúng và xử lý hình ảnh. Dữ liệu hình ảnh từ camera được đưa vào chương trình xử lý để phát hiện ngọn lửa. Mô hình YOLO được chọn trong công việc này vì nó có thể phát hiện đối tượng trong hình ảnh hoặc video và trả về nhãn xung quanh chúng, độ tin cậy và hộp giới hạn. Đối với vấn đề phát hiện đối tượng, người dùng có thể đánh giá vị trí của đối tượng và loại từ hình ảnh hoặc video thông qua hộp giới hạn, nhãn lớp và điểm số độ tin cậy. [18] Thông tin hộp giới hạn của khu vực ngọn lửa có thể được sử dụng như giải pháp cho vấn đề tính toán vị trí tương đối của ngọn lửa so với trung tâm của khung hình, để có thể hình thành các lệnh điều khiển (rẽ trái, rẽ phải, tiến lên hoặc dừng lại).

Hệ thống được thiết kế theo hướng bán tự động. Trong chế độ hoạt động chính, robot thu nhận hình ảnh từ camera, phát hiện ngọn lửa bằng thuật toán nhận diện, xác định hướng lệch của nguồn lửa và gửi lệnh điều khiển đến hệ truyền động. Nếu ngọn lửa nằm lệch bên trái khung hình, robot điều chỉnh hướng sang trái; nếu ngọn lửa nằm lệch bên phải, robot điều chỉnh hướng sang phải; nếu ngọn lửa nằm gần trung tâm khung hình, robot có thể tiến về phía trước. Khi robot đạt đến khoảng cách phù hợp hoặc khi cảm biến hỗ trợ xác nhận điều kiện an toàn, hệ thống có thể kích hoạt cơ cấu chữa cháy như bơm nước mini, quạt dập lửa hoặc vòi phun điều khiển bằng servo.

Ngoài camera và thuật toán AI, hệ thống cũng được định hướng sử dụng các cảm biến phụ trợ để tăng độ tin cậy. Cảm biến ngọn lửa có thể hỗ trợ xác minh nguồn lửa gần robot. Cảm biến khí hoặc khói có thể cung cấp thông tin về môi trường xung quanh. Robot cũng có thể sử dụng cảm biến khoảng cách cho phép robot nhận diện chướng ngại vật trên đường và tránh di chuyển vào chúng. Sử dụng nhiều hơn một nguồn dữ liệu cho phép robot tránh bị điều khiển hoàn toàn bởi một loại cảm biến và phù hợp với hướng "AI và công nghệ sử dụng cảm biến đa dạng" trong dự án.

Vì đây là mô hình nghiên cứu thực nghiệm, hệ thống nên được thiết kế với các giới hạn an toàn rõ ràng. Robot đã được giới hạn ở các nguồn lửa nhỏ hoặc mô hình lửa mô phỏng. Cơ chế chữa cháy là trong ý nghĩa minh họa nguyên tắc phản ứng với nguồn lửa và sẽ vô dụng trong việc xử lý các đám cháy lớn hơn và môi trường nguy hiểm thực sự. Hơn nữa, hệ thống nên có khả năng dừng lại khi mất tín hiệu điều khiển, khi không phát hiện ngọn lửa hoặc khi phát hiện chướng ngại vật ở khoảng cách ngắn hơn nhu cầu của người dùng.

## Phân tích yêu cầu hệ thống

Khi đã xác định được hướng thiết kế, nhiệm vụ tiếp theo là xác định các yêu cầu liên quan đến hệ thống robot chữa cháy. Phân tích yêu cầu là một trong những phương pháp tốt nhất để xác định những chức năng mà robot cần thực hiện, điều kiện hoạt động mà nó sẽ hoạt động, mức độ tự động hóa và những hạn chế cần được hiểu trong bối cảnh của dự án. Có được thông tin này tạo thành nền tảng quan trọng để lựa chọn phần cứng, xây dựng phần mềm điều khiển, thiết kế thuật toán nhận dạng và đánh giá kết quả thực nghiệm.

Hệ thống robot chữa cháy được thiết kế như một mô hình thực nghiệm quy mô nhỏ trong dự án này. Robot không được sử dụng để thay thế thiết bị chữa cháy chuyên dụng trong môi trường thực tế với nhiệt độ cao, khói dày đặc hoặc nguy cơ nổ cao. Thay vào đó, hệ thống tập trung vào các chức năng cốt lõi, chẳng hạn như phát hiện ngọn lửa, xác định hướng tương đối của nguồn lửa, điều khiển robot di chuyển về phía nguồn lửa và kích hoạt cơ chế chữa cháy mô phỏng trong môi trường thực nghiệm được kiểm soát.

### Yêu cầu chức năng

Trước hết, robot phải có khả năng di chuyển cơ bản theo một cách nào đó. Hệ thống truyền động nên cho phép robot thực hiện các chuyển động tiến, lùi, quay trái, quay phải và dừng lại. Đây là yêu cầu bắt buộc để robot có thể đến được nơi có nguồn lửa. Với mô hình robot bánh xe điều khiển vi sai, hướng di chuyển của robot được quyết định bởi tốc độ và sự quay của các động cơ ở cả hai bên của xe. Khi cả hai bên bánh xe quay cùng hướng, robot có thể di chuyển tiến hoặc lùi; khi tốc độ ở hai bên khác nhau hoặc quay ngược hướng, robot có thể quay hoặc xoay tại chỗ.

Sau đó, robot phải có khả năng thu thập dữ liệu từ môi trường xung quanh. Dữ liệu chính của hệ thống đến từ hình ảnh được chụp bởi camera, mà thuật toán nhận diện ngọn lửa sử dụng làm đầu vào. Robot cũng có thể sử dụng cảm biến lửa, cảm biến khí và cảm biến khoảng cách để giúp xác nhận trạng thái của môi trường ngoài camera. ESP32 cũng có thể được giao vai trò điều khiển nhúng vì nó hỗ trợ WiFi, Bluetooth, nhiều GPIO, ADC (Bộ chuyển đổi Tín hiệu Tương tự sang Số), UART, I2C, SPI và PWM, điều này tạo điều kiện cho các ứng dụng IoT (Internet of Things), truyền video, nhận diện hình ảnh và robot dịch vụ. [19]

Hệ thống yêu cầu phát hiện ánh sáng của ngọn lửa trong khung hình để nhận diện. Nhận diện các vật thể trong hình ảnh, video bằng mô hình YOLO. Thông thường, vấn đề nhận diện vật thể bao gồm một hộp bao quanh vật thể, nhãn lớp và mức độ tin cậy cho mỗi vật thể được phát hiện [18]. Hộp bao quanh khu vực lửa được sử dụng để tính toán cách nguồn lửa được đặt so với trung tâm của khung hình trong vấn đề của dự án.

Khi ngọn lửa được phát hiện, robot phải tìm đường lệch của nguồn lửa. Hệ thống sẽ sử dụng tình huống này để tạo ra lệnh quay trái, nếu trung tâm của hộp bao quanh nằm bên trái của trung tâm khung hình. Khi trung tâm của hộp bao quanh nằm bên phải, hệ thống sẽ tạo ra lệnh quay phải. Robot sẽ đi thẳng nếu trung tâm của ngọn lửa gần với trung tâm của khung hình. Chức năng này cho phép robot báo cháy không chỉ nhận diện được có lửa mà còn có thể theo dõi hướng của nguồn lửa.

Robot cũng phải có khả năng phát hiện và hành động trên cơ chế chữa cháy. Trong dự án, cơ chế chữa cháy có thể là bơm nước mini, quạt dập lửa hoặc vòi phun của servo. Hệ thống sẽ phát lệnh bắt đầu cơ chế chữa cháy khi robot phát hiện ngọn lửa ở vị trí thích hợp hoặc đạt đến khoảng cách an toàn đã định trước. Nếu thiết bị hoàn thành hoạt động của nó hoặc không phát hiện ngọn lửa, hệ thống có thể dừng cơ chế chữa cháy để tiết kiệm năng lượng và đảm bảo an toàn.

Nó cũng cần các chức năng giao tiếp giữa các thành phần khác nhau. Trong trường hợp mô hình dự án, ESP32-CAM hoặc camera có thể thực hiện ghi hình, máy tính hoặc bộ xử lý trung gian thực hiện nhận diện bằng YOLO, và gửi lệnh điều khiển đến ESP32, điều khiển xe. ESP32-CAM có thể sử dụng trình điều khiển camera có khả năng hỗ trợ các cảm biến hình ảnh khác nhau như OV2640, OV3660, OV5640, OV7670, OV7725; trong đó OV3660 có độ phân giải tối đa 2048 × 1536, đủ cho việc định hướng chụp hình trong mô hình thử nghiệm.

### Yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu phi chức năng liên quan đến chất lượng, độ ổn định, an toàn và khả năng triển khai của hệ thống. Tuy nhiên, trong trường hợp dự án robot chữa cháy quy mô nhỏ, các yêu cầu phi chức năng có liên quan vì chúng sẽ cho bạn biết liệu hệ thống có thể hoạt động ổn định trong các thí nghiệm hay không.

Hệ thống phải có chi phí hiệu quả. Các thành phần được chọn phải là các module có sẵn rộng rãi, có chi phí tương đối thấp để mua, dễ thay thế và được hỗ trợ bởi tài liệu. Các thành phần như ESP32, ESP32-CAM, L298N, cảm biến lửa, cảm biến MQ-2, HC-SR04, servo, relay hoặc MOSFET được ưu tiên cho mô hình thí nghiệm. Việc sử dụng các thành phần phổ biến giúp giảm chi phí sản xuất và có thể nâng cao quy trình gỡ lỗi và thử nghiệm.

Điều này có thể được thực hiện với tốc độ phản hồi yêu cầu của hệ thống đủ nhanh. Robot phải xử lý hình ảnh, phát hiện ngọn lửa để gửi lệnh điều khiển trong thời gian ngắn để có thể theo dõi nguồn lửa. Nhưng hệ thống không được gửi lệnh đến vi điều khiển hoặc kết nối WiFi quá thường xuyên. Vì vậy, phần mềm này phải có giới hạn về tần suất gửi lệnh và chỉ gửi lệnh mới khi cần thiết.

Điều quan trọng là đảm bảo hệ thống an toàn để sử dụng cho thử nghiệm. Điều này có nghĩa là robot chỉ cần được thử nghiệm trên các nguồn lửa nhỏ hoặc mô hình lửa mô phỏng. Khu vực thử nghiệm phải có thông gió đầy đủ, giám sát và dập lửa thủ công như một phần dự phòng. Robot phải có khả năng dừng lại khi mất kết nối, khi dữ liệu hình ảnh không đến, hoặc khi gặp chướng ngại vật ở khoảng cách quá gần.

Cũng phải có khả năng mở rộng trong hệ thống. Thiết kế module cho phép nhóm phát triển dự án thay thế các phần khác nhau của lắp ráp để hệ thống có thể được nâng cấp trong tương lai, chẳng hạn như thay thế camera bằng một cái chất lượng tốt hơn, thêm cảm biến nhiệt độ, thay thế bộ điều khiển động cơ bằng một cái có công suất cao hơn, thêm thuật toán tránh chướng ngại vật, hoặc cải thiện cơ chế phun nước. Yêu cầu này không chỉ cho phép dự án dừng lại với mô hình hiện tại mà còn mở ra cơ hội mở rộng thành các phiên bản hoàn chỉnh hơn.

## Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Hệ thống robot chữa cháy: Trong dự án này, việc xây dựng dựa trên kế hoạch module. Mỗi module có chức năng riêng, nhưng hoạt động cùng nhau để mỗi module được thiết kế để giao tiếp với các module khác, giúp robot có thể thu thập dữ liệu môi trường, tìm kiếm ngọn lửa, xác định hướng nguồn lửa, điều chỉnh chuyển động và kích hoạt phương pháp chữa cháy.

Cấu trúc của toàn bộ hệ thống bao gồm các khối là khối thu nhận hình ảnh, khối xử lý nhận dạng, khối điều khiển trung tâm, khối điều khiển động cơ, khối cảm biến hỗ trợ, khối chữa cháy và khối nguồn. ESP32-CAM hoặc camera là một trong những thiết bị chụp ảnh từ môi trường. Mô hình YOLO là nơi máy tính hoặc bộ xử lý trung gian xử lý hình ảnh và nhận diện ngọn lửa. ESP32 là bộ điều khiển phương tiện của robot, chịu trách nhiệm phản hồi các lệnh điều khiển, điều khiển động cơ, đọc dữ liệu cảm biến và kích hoạt cơ chế chữa cháy.

### Sơ đồ khối hệ thống

Hình 3.1. Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống robot chữa cháy tự hành.

Hệ thống có hai nhóm xử lý chính là nhóm xử lý nhận dạng hình ảnh và nhóm điều khiển robot. Nhóm xử lý nhận dạng hình ảnh bao gồm một ESP32-CAM và một máy tính hoạt động trên mô hình YOLO. Nhóm điều khiển robot bao gồm một ESP32 điều khiển trung tâm, một bộ điều khiển động cơ, các động cơ DC, các cảm biến hỗ trợ và một cơ chế chữa cháy. Hai nhóm này giao tiếp với nhau thông qua WiFi.

### Nguyên lý phối hợp giữa các module

Hoạt động của hệ thống dựa trên sự phối hợp giữa các module phần cứng và phần mềm. ESP32-CAM được đặt ở phía trước của robot, chụp ảnh khu vực xung quanh mà robot đang nhắm tới. Dữ liệu hình ảnh được truyền qua WiFi đến máy tính xử lý. Trên máy tính, một chương trình Python đọc các khung hình sử dụng OpenCV và mô hình YOLO để phát hiện ngọn lửa.

Trong trường hợp phát hiện ngọn lửa, chương trình xử lý hình ảnh lấy hộp giới hạn với độ tin cậy phù hợp, sau đó tìm trung tâm của khu vực ngọn lửa. Kết quả là, trung tâm ngọn lửa được so sánh với trung tâm của khung hình để lấy hướng lệch. Nếu ngọn lửa ở bên trái, chương trình sẽ gửi lệnh điều khiển xe quay trái đến ESP32. Nếu ngọn lửa ở bên phải, chương trình sẽ gửi lệnh quay phải đến nó. Nếu ngọn lửa ở trung tâm của khung hình, chương trình sẽ phát lệnh tiến tới. Nếu không phát hiện ngọn lửa, chương trình có thể gửi lệnh dừng hoặc tìm kiếm.

ESP32 điều khiển robot nhận lệnh từ máy tính từ đó chuyển đổi các lệnh này thành tín hiệu điều khiển phần cứng. ESP32 gửi tín hiệu điều khiển đến mạch L298N của hệ thống truyền động để điều khiển thay đổi hướng và tốc độ bằng động cơ DC. Đối với thiết bị chữa cháy, ESP32 có thể điều khiển relay, MOSFET, servo hoặc bơm nước mini dựa trên thiết kế thực tế. Là một phần hỗ trợ của các cảm biến này, ESP32 sẽ có khả năng đọc các chỉ số cảm biến để giúp dừng, tránh chướng ngại vật hoặc kiểm tra để xác minh bất kỳ dấu hiệu môi trường nào của lửa.

### Luồng hoạt động hệ thống

Hình 3.2. Luồng hoạt động tổng thể của hệ thống robot chữa cháy

Hệ thống bắt đầu bằng việc khởi động các module chính gồm camera, bộ xử lý nhận diện, bộ điều khiển trung tâm, cảm biến hỗ trợ và cơ cấu chấp hành. Sau khi các module được khởi tạo, camera tiến hành thu nhận hình ảnh khu vực phía trước robot. Hình ảnh này được truyền đến chương trình xử lý để đưa vào mô hình nhận diện ngọn lửa. Kết quả nhận diện được sử dụng để xác định robot cần rẽ trái, rẽ phải, tiến về phía trước, dừng lại hoặc kích hoạt cơ cấu chữa cháy.

Trong quá trình hoạt động, có thể chia luồng hoạt động của hệ thống thành hai thành phần chính:

Luồng dữ liệu: bắt đầu từ môi trường bên ngoài robot. Camera thu nhận hình ảnh nguồn lửa, vật cản và khu vực phía trước xe. Dữ liệu hình ảnh sau đó được truyền đến chương trình xử lý ảnh. Tại đây, từng khung hình được đưa vào mô hình YOLO để phát hiện ngọn lửa. Theo tài liệu Ultralytics, kết quả của bài toán phát hiện đối tượng thường gồm các bounding box bao quanh đối tượng, nhãn lớp và độ tin cậy tương ứng. Đối với đề tài này, bounding box của vùng lửa được sử dụng để tính toán tâm ngọn lửa và xác định vị trí tương đối của nguồn lửa so với tâm khung hình.

Luồng điều khiển: bắt đầu sau khi hệ thống có kết quả nhận diện và phân tích dữ liệu. Nếu mô hình không phát hiện ngọn lửa, robot có thể dừng hoặc chuyển sang trạng thái tìm kiếm bằng cách xoay chậm để quét môi trường. Nếu phát hiện ngọn lửa nằm lệch bên trái khung hình, hệ thống gửi lệnh cho robot rẽ trái. Nếu ngọn lửa nằm lệch bên phải, hệ thống gửi lệnh cho robot rẽ phải. Nếu ngọn lửa nằm gần vùng trung tâm khung hình, robot tiến về phía trước để tiếp cận nguồn lửa. Khi robot tiến gần đến nguồn lửa, hệ thống tiếp tục kiểm tra dữ liệu từ cảm biến hỗ trợ. Nếu khoảng cách đạt ngưỡng phù hợp hoặc cảm biến lửa xác nhận nguồn lửa ở gần, robot dừng di chuyển và kích hoạt cơ cấu chữa cháy. Cơ cấu chữa cháy có thể là bơm nước mini, quạt dập lửa hoặc vòi phun điều khiển bằng servo tùy theo thiết kế thực tế. Sau khi cơ cấu chữa cháy hoạt động, hệ thống tiếp tục quan sát để kiểm tra còn phát hiện ngọn lửa hay không. Nếu không còn phát hiện ngọn lửa, robot dừng cơ cấu chữa cháy và chuyển về trạng thái chờ hoặc tìm kiếm lại.

## Thiết kế các module phần cứng

### Module điều khiển trung tâm

Một module điều khiển trung tâm là một thành phần nhận các lệnh điều khiển và xử lý trạng thái hoạt động của robot, từ đó xuất ra các tín hiệu điều khiển đến các bộ truyền động bao gồm động cơ, bơm chữa cháy và servo điều khiển vòi phun. Trong khuôn khổ của dự án làm việc, module điều khiển trung tâm tự nó được xây dựng bằng cách sử dụng vi điều khiển ESP32 có kết nối WiFi, số lượng chân vào/ra phù hợp, hỗ trợ điều khiển PWM và cung cấp giao tiếp thuận tiện với các module ngoại vi.

Trong kịch bản robot chữa cháy tự động, ESP32 không thực hiện nhận dạng hình ảnh bằng YOLO. Việc phát hiện ngọn lửa được thực hiện trên máy tính và lệnh điều khiển này được gửi đến ESP32 qua mạng WiFi. Thiết kế này giảm thiểu khối lượng công việc trên vi điều khiển và tận dụng CPU nâng cao của máy tính để xử lý thực hiện mô hình nhận dạng hình ảnh. Đối với chương trình điều khiển hiện đang phát triển, một lệnh được phát ra cho robot thông qua địa chỉ ROBOT_URL và điểm cuối /cmd cho một lệnh điều khiển đến robot (tiến, trái, phải, tìm kiếm, dừng, v.v.) bởi máy tính.

Về vị trí của nó trong hệ thống, ESP32 được coi là bộ điều khiển trung tâm trong lớp điều khiển phần cứng. Module nhận chỉ dẫn từ chương trình xử lý hình ảnh và chuyển đổi các lệnh cấp cao thành các tín hiệu điều khiển cụ thể cho mạch điện và các bộ truyền động. Ví dụ, khi nhận được lệnh tiến, ESP32 điều chỉnh mạch L298N để cung cấp cho động cơ hướng chúng về phía trước. Khi nhận được hướng trái hoặc phải, ESP32 điều chỉnh hướng quay của cả hai bánh xe để di chuyển robot theo hướng đó. Khi robot được phát hiện gần nguồn lửa hoặc lệnh kích hoạt chữa cháy, ESP32 thiết lập relay bật bơm và servo quét vòi phun.

Xử lý YOLO trên máy tính: Nhận lệnh điều khiển qua WiFi.

ESP32-CAM: Không có điều khiển trực tiếp và sử dụng cùng mạng để cung cấp hình ảnh cho máy tính.

Mạch L298N: Xuất tín hiệu điều khiển cho hướng quay và tốc độ của động cơ.

Động cơ DC: Điều khiển trạng thái tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải và dừng.

Cảm biến siêu âm HC-SR04: Cảm biến phát hiện khoảng cách để ngăn robot tiến quá gần chướng ngại vật hoặc nguồn lửa.

Cảm biến lửa phụ trợ: Hỗ trợ xác minh sự hiện diện của nguồn lửa gần robot.

Relay và bơm: Cơ chế phun nước bật/tắt.

Servo vòi phun: Hướng phun nước đúng hướng bằng góc quét.

### Module camera và thu nhận hình ảnh

Module camera và thành phần thu nhận hình ảnh này chịu trách nhiệm quan sát môi trường phía trước robot, thu nhận hình ảnh của khu vực cần kiểm tra và cung cấp dữ liệu hình ảnh cho máy tính để có thể bắt đầu phát hiện ngọn lửa. Trong dự án hệ thống robot chữa cháy tự động, module này được phát triển từ ESP32-CAM với thiết bị gắn trực tiếp trên xe. ESP32-CAM là thiết bị ghi và truyền tải, và việc phát hiện ngọn lửa thông qua mô hình YOLO được thực hiện trên máy tính.

Việc sử dụng ESP32-CAM không chỉ giúp giảm chi phí phần cứng mà còn giữ cho thiết kế gọn nhẹ và dễ dàng lắp đặt trên mô hình robot. Camera nằm ở phía trước của xe để chụp ảnh theo hướng di chuyển của robot. Khi robot được kích hoạt, camera chụp lại cảnh phía trước, sau đó ESP32-CAM gửi luồng hình ảnh qua WiFi. Máy tính nhận luồng hình ảnh này và đưa tất cả các khung hình vào mô hình YOLO để xác định vị trí ngọn lửa.

### Module truyền động

Module truyền động là thành phần giúp robot di chuyển, đưa robot đến nơi phát hiện ra đám cháy. Module truyền động này cũng là một thiết bị rất quan trọng trong hệ thống robot chữa cháy tự động, vì nó quyết định sự di chuyển của robot, tức là nó giúp robot di chuyển tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải, xoay để tìm kiếm và cuối cùng là dừng lại trong quá trình sử dụng.

Trong dự án này, module truyền động sẽ bao gồm trong cấu hình của nó một số thành phần chính bao gồm động cơ bánh răng DC, bánh xe, mạch điều khiển động cơ L298N, nguồn cấp cho động cơ và ESP32 để điều khiển thiết bị truyền động. ESP32 không cung cấp dòng điện trực tiếp cho động cơ, mà chỉ gửi tín hiệu điều khiển đến mạch L298N. Trong trường hợp này, mạch L298N khuếch đại dòng điện và điều khiển hướng quay của động cơ theo các tín hiệu nhận được từ ESP32.

### Module cảm biến hỗ trợ

Module cảm biến hỗ trợ bao gồm hai phần chính như cảm biến khoảng cách siêu âm và cảm biến lửa phụ trợ. Sử dụng cảm biến siêu âm để tính toán khoảng cách giữa robot và vật thể phía trước, đảm bảo rằng robot sẽ không va chạm hoặc dừng lại quá gần nguồn lửa. Một cảm biến lửa thứ hai được sử dụng để xác minh sự hiện diện của nguồn lửa ở khoảng cách gần, từ đó hỗ trợ kích hoạt thiết bị chữa cháy.

#### Cảm biến siêu âm đo khoảng cách

Cảm biến siêu âm (HC-SR04) cho phép đo khoảng cách từ robot đến vật thể phía trước. Nó hoạt động theo nguyên tắc phát sóng siêu âm và đo thời gian sóng phản xạ quay trở lại. Vi điều khiển có thể tính toán khoảng cách tương đối đến chướng ngại vật hoặc nguồn lửa tùy thuộc vào thời gian phản hồi.

#### Cảm biến lửa phụ trợ

Các tín hiệu bức xạ hồng ngoại phát ra từ ngọn lửa cũng có thể được phát hiện thông qua cảm biến lửa phụ trợ. Không giống như máy ảnh, thiết bị chụp hình ảnh và vị trí tương ứng của ngọn lửa trong khung hình, cảm biến lửa không cung cấp hình ảnh hoặc vị trí chính xác của ngọn lửa nhưng có thể giúp xác nhận sự hiện diện của lửa gần robot.

Cảm biến lửa không thay thế mô hình YOLO trong thiết lập của chúng tôi. YOLO vẫn là yếu tố chính được sử dụng để phát hiện ngọn lửa từ hình ảnh và xác định liệu ngọn lửa nằm bên trái, bên phải hay ở giữa khung hình. Cảm biến lửa chỉ có chức năng hỗ trợ, đặc biệt khi robot đã tiếp cận nguồn lửa. Nếu cả kết quả nhận dạng hình ảnh từ máy ảnh và tín hiệu từ cảm biến lửa đều chỉ ra sự hiện diện của nguồn lửa, hệ thống có thể trở nên đáng tin cậy hơn trước khi máy bơm chữa cháy được kích hoạt.

.

### Module cơ cấu chữa cháy

Các bộ phận chính của module dập lửa được hình thành như một bơm DC mini, relay điều khiển bơm, bể chứa nước, ống nước, vòi phun và servo điều hướng vòi phun. Những bộ phận này hoạt động đồng bộ để tạo ra một hệ thống phun nước thu nhỏ cho các ứng dụng mô hình robot chữa cháy tự động quy mô nhỏ.

Nguyên lý hoạt động chung của module dập lửa dựa trên: khi robot có thể phát hiện nguồn lửa và tiếp cận khoảng cách mà các cảm biến đã phát hiện ra lửa, ESP32 sẽ dừng động cơ và kích hoạt relay để điều khiển bơm. Bơm hút nước từ bể chứa, đẩy qua ống để phun ra qua vòi phun. Khi sử dụng servo, vòi phun có thể quay qua lại ở một góc mở rộng vùng phun và tăng cường tác động đến nguồn lửa.

### Module nguồn và phân phối công suất

Kế hoạch cung cấp điện được định hướng để tách nguồn điện của ESP32-CAM ra khỏi nguồn điện điều khiển của xe nhằm ổn định hệ thống. Cụ thể, ESP32 sử dụng một nguồn điện chính chung để vận hành xe và các thành phần của nó, trong khi ESP32-CAM sử dụng một nguồn điện độc lập riêng biệt. Sự tách biệt này giúp hạn chế tác động của động cơ DC và bơm lên ESP32-CAM, vì khi động cơ hoặc bơm hoạt động, việc tiêu thụ dòng điện tăng có thể gây ra sụt áp và làm cho camera bị khởi động lại hoặc mất kết nối.

## Thiết kế phần mềm điều khiển

### Kiến trúc phần mềm điều khiển

Phần mềm điều khiển của hệ thống được chia thành ba khối chính:

Phần mềm ESP32-CAM: khối này có nhiệm vụ khởi tạo camera, kết nối WiFi và cung cấp luồng hình ảnh cho máy tính xử lý. ESP32-CAM đóng vai trò là thiết bị thu nhận hình ảnh, không trực tiếp thực hiện nhận diện AI do tài nguyên xử lý còn hạn chế. Driver camera của Espressif hỗ trợ nhiều cảm biến ảnh như OV2640, OV3660, OV5640, OV7670 và OV7725, nên phù hợp với các ứng dụng thu nhận ảnh trên hệ thống nhúng.

Phần mềm xử lý hình ảnh trên máy tính: chương trình Python sử dụng OpenCV để đọc luồng video và sử dụng mô hình YOLO để phát hiện ngọn lửa. OpenCV cho phép tạo đối tượng VideoCapture để lấy dữ liệu từ camera, video file hoặc luồng video, sau đó đọc từng khung hình để xử lý. Mô hình YOLO được sử dụng ở chế độ dự đoán để suy luận trên ảnh hoặc video theo thời gian gần thực.

Phần mềm ESP32 điều khiển robot: khối này nhận lệnh từ máy tính qua WiFi/HTTP, sau đó điều khiển động cơ, servo, relay hoặc bơm nước. ESP-IDF cung cấp thành phần HTTP Server cho phép chạy một web server nhẹ trên ESP32, phù hợp với mô hình nhận lệnh điều khiển qua mạng nội bộ.

### Phần mềm thu nhận hình ảnh

Phần mềm thu nhận hình ảnh được cài đặt trên ESP32-CAM. Module này chịu trách nhiệm khởi tạo camera, kết nối với mạng WiFi và xuất luồng hình ảnh cho chương trình xử lý trên máy tính. Camera được đặt ở phía trước của robot để quan sát khu vực mà robot đang hướng tới và giúp hệ thống xác định sự hiện diện và vị trí tương đối của ngọn lửa.

Quy trình hoạt động của phần mềm thu nhận hình ảnh bắt đầu bằng việc khởi động ESP32-CAM và kết nối với mạng WiFi. Tiếp theo, chương trình thiết lập các thông số của camera như độ phân giải, định dạng hình ảnh và chất lượng truyền tải. Khi camera bắt đầu hoạt động đúng cách, ESP32-CAM sẽ cung cấp cho máy tính một địa chỉ luồng cho phép truy cập và đọc hình ảnh.

Độ phân giải hình ảnh ảnh hưởng đến tốc độ xử lý và chất lượng nhận diện trong hệ thống robot chữa cháy. Hình ảnh có độ phân giải cao cho phép mô hình nhận diện thấy thêm chi tiết nhưng cũng làm tăng băng thông truyền dữ liệu và thời gian xử lý. Ngược lại, hình ảnh có độ phân giải thấp giúp cải thiện tốc độ, nhưng có thể gây khó khăn trong việc xác định các vùng lửa nhỏ. Do đó, độ phân giải phải được chọn để cân bằng giữa chất lượng hình ảnh, tốc độ truyền tải và khả năng xử lý của mô hình YOLO.

### Phần mềm xử lý nhận diện ngọn lửa

Phần mềm xử lý nhận diện ngọn lửa được triển khai trên máy tính bằng ngôn ngữ Python. Khối này là thành phần trung tâm của chức năng tự động bám theo nguồn lửa. Chương trình có nhiệm vụ đọc hình ảnh từ ESP32-CAM, đưa từng khung hình vào mô hình YOLO, nhận kết quả phát hiện và chuyển kết quả đó thành thông tin điều khiển.

YOLO là mô hình phù hợp với bài toán phát hiện đối tượng theo thời gian gần thực vì có khả năng dự đoán vị trí và lớp của đối tượng trong một lần xử lý ảnh. Theo tài liệu Ultralytics, đầu ra của mô hình phát hiện đối tượng gồm các bounding box bao quanh đối tượng, nhãn lớp và điểm độ tin cậy tương ứng. Ngoài ra, chế độ dự đoán của Ultralytics YOLO hỗ trợ suy luận trên nhiều nguồn dữ liệu như ảnh, video và live stream, phù hợp với mô hình robot sử dụng camera truyền hình ảnh liên tục.

Kết quả nhận diện ngọn lửa được biểu diễn bằng bounding box. Từ bounding box, chương trình xác định tọa độ tâm của vùng lửa. Tâm của vùng lửa sau đó được so sánh với tâm khung hình để xác định nguồn lửa đang nằm lệch trái, lệch phải hay gần vùng trung tâm. Đây là cơ sở để phần mềm sinh ra các lệnh điều khiển tương ứng cho robot.

Quy trình xử lý nhận diện ngọn lửa được mô tả như sau:

Hình 3.3. Quy trình xử lý nhận diện ngọn lửa

Trong trường hợp có nhiều vùng lửa xuất hiện trong cùng một khung hình, hệ thống có thể chọn bounding box có diện tích lớn nhất làm mục tiêu chính. Cách lựa chọn này phù hợp với mô hình thử nghiệm vì vùng lửa lớn thường là nguồn lửa rõ ràng hơn hoặc gần robot hơn. Sau khi xác định mục tiêu, chương trình tính sai lệch ngang giữa tâm vùng lửa và tâm khung hình để quyết định hướng di chuyển.

Trong chương trình thử nghiệm hiện tại, phần mềm sử dụng ngưỡng confidence, kích thước ảnh suy luận và vùng chết trung tâm để điều chỉnh hành vi của robot. Cụ thể, chương trình đọc stream từ ESP32-CAM, dùng YOLO để nhận diện, chọn bounding box lớn nhất, tính tâm vùng lửa và gửi lệnh đến robot.

### Phần mềm ra quyết định điều khiển

Khi đã có kết quả nhận dạng, phần mềm phải chuyển thông tin vị trí ngọn lửa thành các lệnh để điều khiển robot. Đây là giai đoạn trung gian giữa xử lý hình ảnh và điều khiển phần cứng. Quá trình ra quyết định trong dự án này được xây dựng để dễ dàng kiểm tra và phù hợp với mô hình robot bánh xe.

Nếu robot không thấy ngọn lửa nào trong khung hình, nó không nên tiếp tục di chuyển về phía trước vì có thể đi sai hướng hoặc va chạm. Trong trường hợp đó, hệ thống có tùy chọn để vào chế độ tìm kiếm, xoay chậm để đánh giá môi trường xung quanh hoặc dừng lại và chờ khung hình tiếp theo. Nếu ngọn lửa được chỉ ra ở bên trái, phần mềm tạo ra lệnh để rẽ trái. Khi ngọn lửa được phát hiện ở bên phải, phần mềm đưa ra lệnh để rẽ phải. Phần mềm soạn thảo lệnh để tiến về phía trước nếu ngọn lửa gần khu vực trung tâm.

Cơ chế ra quyết định có thể mô tả bằng bảng sau:

| Trạng thái nhận diện | Điều kiện xử lý | Lệnh điều khiển |
| --- | --- | --- |
| Không phát hiện lửa | Không có bounding box hợp lệ | search hoặc stop |
| Lửa lệch trái | error < -dead_zone | left |
| Lửa lệch phải | error > dead_zone | right |
| Lửa ở gần trung tâm | abs(error) <= dead_zone | forward |
| Mất hình ảnh từ camera | Không đọc được frame | stop |
| Gặp vật cản gần | Khoảng cách nhỏ hơn ngưỡng an toàn | stop |
| Đủ điều kiện chữa cháy | Lửa ở giữa và khoảng cách phù hợp | spray |

Bảng 3.1. Quy tắc chuyển đổi kết quả nhận diện thành lệnh điều khiển

Cách ra quyết định này giúp robot phản ứng theo từng trạng thái cụ thể của ngọn lửa trong khung hình. Ưu điểm của phương pháp là đơn giản, dễ cài đặt và dễ quan sát khi thử nghiệm. Tuy nhiên, do chưa sử dụng các thuật toán điều khiển phức tạp như PID (Proportional Integral Derivative) hoặc lập kế hoạch đường đi, robot chỉ phù hợp với nhiệm vụ bám theo nguồn lửa trong phạm vi thử nghiệm có kiểm soát.

### Phần mềm điều khiển robot trên ESP32

Phần mềm điều khiển robot được triển khai trên ESP32. Nhiệm vụ của ESP32 là nhận lệnh từ chương trình xử lý ảnh, sau đó điều khiển các cơ cấu chấp hành tương ứng. Các cơ cấu này bao gồm driver động cơ L298N, động cơ DC, servo, relay, bơm nước hoặc quạt tùy theo thiết kế thực tế.

Bộ lệnh điều khiển được thiết kế đơn giản để tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền lệnh giữa máy tính và ESP32. Theo cú pháp, các lệnh có thể được gửi dưới dạng yêu cầu HTTP:

http://<IP_ESP32>/cmd?m=<ten_lenh>

Ví dụ:

http://<IP_ESP32>/cmd?m=forward

http://<IP_ESP32>/cmd?m=left

http://<IP_ESP32>/cmd?m=stop

| Lệnh | Ý nghĩa | Hành động của robot |
| --- | --- | --- |
| forward | Tiến | Hai bên động cơ quay theo chiều tiến |
| back | Lùi | Hai bên động cơ quay theo chiều lùi |
| left | Rẽ trái | Robot điều chỉnh hướng sang bên trái |
| right | Rẽ phải | Robot điều chỉnh hướng sang bên phải |
| stop | Dừng | Dừng toàn bộ động cơ |
| search | Tìm kiếm | Robot xoay chậm để quét môi trường |
| spray | Chữa cháy | Kích hoạt bơm nước |

Bảng 3.2.Tập lệnh điều khiển của ESP32

## Thiết kế thuật toán nhận diện và điều hướng theo ngọn lửa

Trong hệ thống robot chữa cháy, việc phát hiện ngọn lửa chỉ là bước đầu. Sau khi phát hiện được ngọn lửa trong khung hình, hệ thống cần xác định vị trí tương đối của ngọn lửa so với robot để đưa ra hành vi di chuyển phù hợp. Vì vậy, thuật toán nhận diện và định hướng có nhiệm vụ xử lý hình ảnh từ ESP32-CAM, phát hiện vùng có lửa, xác định ngọn lửa đang lệch trái, lệch phải hay nằm ở giữa khung hình, từ đó gửi lệnh điều khiển tương ứng đến xe robot.

Ở hệ thống đề xuất, ESP32-CAM có vai trò thu nhận hình ảnh phía trước robot và truyền luồng hình ảnh về máy tính thông qua WiFi. Máy tính sử dụng mô hình YOLOv8 đã huấn luyện để phát hiện ngọn lửa trên từng khung hình. Sau khi có kết quả nhận diện, chương trình xử lý tọa độ của bounding box để xác định tâm của ngọn lửa. Từ vị trí tâm này, hệ thống so sánh với tâm của khung hình nhằm đưa ra lệnh điều khiển cho robot. Trong chương trình hiện tại, mô hình YOLO được nạp từ file best.pt, luồng hình ảnh được lấy từ địa chỉ stream của ESP32-CAM, đồng thời lệnh điều khiển được gửi đến ESP32 điều khiển xe thông qua giao thức HTTP.

### Nguyên lý xác định vị trí ngọn lửa trong khung hình

Khi mô hình YOLOv8 phát hiện ngọn lửa, kết quả trả về bao gồm một hoặc nhiều khung bao đối tượng. Mỗi khung bao được biểu diễn bởi bốn tọa độ:

x1, y1, x2, y2

Trong đó, x1, y1 là tọa độ góc trên bên trái của khung bao, còn x2, y2 là tọa độ góc dưới bên phải. Từ các tọa độ này, hệ thống tính toán tâm của vùng phát hiện theo trục ngang như sau:

centerx= x1+x22

Sau đó, vị trí tâm ngọn lửa được so sánh với tâm của khung hình camera. Nếu gọi chiều rộng khung hình là w, tâm khung hình sẽ là:

framecenter= w2

Để đánh giá mức độ lệch của ngọn lửa so với tâm khung hình, hệ thống sử dụng giá trị sai lệch chuẩn hóa:

error= centerx- w2w2

Giá trị error cho biết hướng lệch của ngọn lửa. Nếu error nhỏ hơn 0, ngọn lửa nằm về phía bên trái khung hình. Nếu error lớn hơn 0, ngọn lửa nằm về phía bên phải khung hình. Nếu error gần bằng 0, ngọn lửa gần với vùng trung tâm, robot có thể tiến thẳng về phía trước. Cách tính này cũng đang được sử dụng trong chương trình điều khiển, trong đó giá trị error được tính từ tâm bounding box và tâm khung hình camera.

### Lựa chọn mục tiêu khi phát hiện nhiều vùng lửa

Một khung hình có thể thực sự có nhiều hơn một vùng được mô hình xác định là lửa. Hệ thống có khả năng chọn những vùng này để lửa dễ dàng đơn giản hóa nhiệm vụ điều khiển và do đó tập trung vào khu vực có hộp bao lớn nhất trong vùng mong muốn. Đối với loại vấn đề mà một robot tiếp cận lửa, chúng tôi sử dụng phương pháp lựa chọn này vì, theo bản chất của lửa, vị trí của lửa với hộp bao lớn hơn gần hơn hoặc được hình dung tốt hơn trong hình ảnh.

Diện tích của mỗi bounding box được tính theo công thức:

S=(x2-x1) X (y2-y1)

Sau đó, hệ thống khảo sát tất cả các hộp bao và chọn hộp có diện tích lớn nhất. Hộp bao lớn nhất được vẽ có thể hướng dẫn robot tập trung vào mục tiêu chính và giúp tránh sự dao động trong hướng di chuyển khi số lượng khu vực sáng hoặc ngọn lửa nhỏ trong khung hình tăng lên. Chương trình sẽ chạy chức năng này bằng cách sử dụng hàm choose_largest_box(result) để chọn hộp chứa diện tích lớn nhất từ kết quả phát hiện.

## Thiết kế phương án hợp nhất dữ liệu cảm biến

### Vai trò của camera và cảm biến phụ trợ

Camera và các cảm biến bổ sung là hai hệ thống công cụ cơ bản trong hệ thống robot chữa cháy tự động, rất cần thiết để phát hiện và xác minh vị trí của nguồn lửa và giám sát để hướng dẫn robot trong việc kiểm soát hành động của nó. Camera cung cấp thông tin nhiều nhất về việc phát hiện ngọn lửa từ xa, trong khi các cảm biến bổ sung hỗ trợ robot trong bước tiếp cận gần để tăng cường độ tin cậy và an toàn của hệ thống kích hoạt dập lửa.

ESP32-CAM được sử dụng để chụp ảnh phía trước robot. Camera hoạt động như "đôi mắt" của hệ thống, cung cấp cho robot cái nhìn về khu vực phía trước khi di chuyển. Nếu robot chưa bắt được ngọn lửa, nó sẽ quay chậm trong khi đứng yên, cho phép ESP32-CAM điều tra khu vực lân cận. Các hình ảnh mà ESP32-CAM chụp được phát sóng qua WiFi lên laptop dưới dạng luồng video. Laptop sau đó xử lý các hình ảnh, sử dụng mô hình YOLOv8 để phát hiện ngọn lửa.

Khi YOLOv8 xác định được ngọn lửa trong khung hình, hệ thống tiếp tục đánh giá và điều chỉnh vị trí tương đối của ngọn lửa từ hộp giới hạn. Nếu trung tâm của hộp giới hạn dịch chuyển sang trái của khung hình, laptop sẽ ra lệnh cho robot quay trái. Nói cách khác, nếu ngọn lửa di chuyển sang phải, robot sẽ quay phải. Nếu ngọn lửa gần trung tâm của khung hình, robot sẽ di chuyển thẳng về phía trước. Do đó, camera không chỉ hỗ trợ xác định xem có ngọn lửa nào trong môi trường xung quanh hay không, mà còn gửi thông tin định hướng để robot có thể theo dõi nguồn lửa.

Các cảm biến phụ trợ chính trong hệ thống này là cảm biến lửa và cảm biến khoảng cách bổ sung nếu cần. Nhiệm vụ của cảm biến lửa là phát hiện nguồn lửa ở khoảng cách gần. Khi robot đã tiếp cận ngọn lửa, khoảng 10 cm hoặc theo ngưỡng xác định, cảm biến lửa sẽ nhận diện tín hiệu lửa phía trước. Lúc đó, ESP32 dừng xe và bật bơm nước khi relay được bật. Đồng thời, để tăng diện tích phun và làm cho ngọn lửa dễ kiểm soát hơn, vòi phun được điều khiển bởi servo để có thể xoay qua lại. Các cảm biến phụ trợ không thay thế camera và YOLOv8, mà là một tính năng hỗ trợ ở giai đoạn cuối của quá trình.

Camera có thể được sử dụng để phát hiện và định hướng từ xa, và cảm biến lửa có thể được sử dụng để xác nhận nguồn lửa khi ở gần. Sự kết hợp này cho phép robot không bật bơm nước quá sớm hoặc phun nước khi chưa hoàn toàn xác định được nguồn lửa.

Qua quá trình trên, có thể suy ra cách camera và cảm biến phụ trợ thực hiện hai nhiệm vụ riêng biệt nhưng có mối quan hệ chặt chẽ. Camera kết hợp với YOLOv8, cũng như trong giai đoạn tìm kiếm và tiếp cận, giúp robot xác định hướng của nguồn lửa. Đối với giai đoạn tiếp cận nguồn lửa, các cảm biến phụ trợ xác nhận điều kiện chữa cháy tại hiện trường và xác nhận rằng robot sẽ không kích hoạt bơm cho đến khi nó ở đúng vị trí.

### Bảng quyết định hành vi của robot

Trong bảng quyết định hành vi này, nó mô tả phương pháp chọn hành động của robot dựa trên trạng thái đã chọn và các phản hồi khác nhau từ camera, mô hình YOLOv8 và các cảm biến phụ trợ. Trong hệ thống này, robot không di chuyển theo lộ trình cố định mà thay đổi hành vi dựa trên kết quả phát hiện ngọn lửa trong ảnh và tín hiệu xác nhận từ cảm biến lửa khi đến gần nguồn cháy.

Các dữ liệu đầu vào chính dùng để quyết định hành vi gồm:

Kết quả YOLOv8: Xác định có phát hiện ngọn lửa hay không.

Vị trí ngọn lửa trong khung hình: Xác định lửa lệch trái, ở giữa hoặc lệch phải.

Tín hiệu cảm biến lửa: Xác nhận robot đã đến gần nguồn lửa.

Trạng thái kết nối WiFi: Kiểm tra việc truyền hình ảnh và gửi lệnh điều khiển.

Trạng thái robot: Xác định robot đang tìm kiếm, di chuyển, dừng hay chữa cháy.

Hệ thống sẽ ưu tiên xử lý theo thứ tự hoạt động nếu phát hiện bằng chứng: an toàn, xác nhận dập lửa, điều hướng theo lửa, và cuối cùng là tìm kiếm phù hợp. Điều này có nghĩa là nếu robot mất tín hiệu hoặc không còn nhận được dữ liệu điều khiển ổn định, thì việc đầu tiên của nó sẽ là dừng lại. Nếu robot tiếp cận nguồn lửa, và cảm biến lửa xác nhận có lửa phía trước, robot cũng phải dừng lại trước khi kích hoạt hệ thống chữa cháy.

# XÂY DỰNG XE ROBOT PHÁT HIỆN CHỮA CHÁY TỰ HÀNH

## Xây dựng phần cứng xe robot

### Mục tiêu xây dựng mô hình

Phần cứng của xe robot được thiết kế nhằm đáp ứng các chức năng chính gồm: di chuyển, quan sát hình ảnh, phát hiện lửa ở khoảng cách gần và kích hoạt hệ thống chữa cháy. Mô hình xe robot được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ lắp ráp, phù hợp với mục tiêu thử nghiệm khả năng kết hợp giữa xử lý ảnh bằng YOLOv8 và điều khiển robot thông qua ESP32.

Hệ thống phần cứng của robot gồm ba nhóm chính: nhóm điều khiển trung tâm, nhóm truyền động di chuyển và nhóm phát hiện – chữa cháy. Trong đó, ESP32 có vai trò điều khiển các cơ cấu trên xe như động cơ, relay bơm nước và servo. ESP32-CAM được sử dụng để thu nhận hình ảnh phía trước xe và truyền video về máy tính thông qua WiFi. Máy tính sẽ xử lý hình ảnh bằng mô hình YOLOv8, sau đó gửi lệnh điều khiển ngược lại cho ESP32 để xe di chuyển theo hướng ngọn lửa.

### Các thành phần phần cứng sử dụng

Các thành phần được lựa chọn dựa trên yêu cầu của mô hình xe robot phát hiện và chữa cháy. Robot cần có khả năng di chuyển linh hoạt, nhận hình ảnh từ môi trường, xác định đến gần nguồn lửa và thực hiện phun nước chữa cháy.

| STT | Thành phần | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khung xe robot 4 bánh | Làm bộ khung cơ khí để gắn các linh kiện và giúp xe di chuyển |
| 2 | Động cơ DC giảm tốc | Tạo chuyển động cho các bánh xe |
| 3 | Module L298N | Điều khiển chiều quay của DC |
| 4 | ESP32 | Bộ điều khiển chính của xe robot |
| 5 | ESP32-CAM | Thu nhận hình ảnh phía trước xe và truyền video qua WiFi |
| 6 | Cảm biến lửa | Phát hiện ngọn lửa ở khoảng cách gần |
| 7 | Relay | Đóng/ngắt nguồn cấp cho bơm nước |
| 8 | Bơm nước mini | Phun nước để dập lửa |
| 9 | Servo | Điều chỉnh hướng phun nước, nếu hệ thống có sử dụng |
| 10 | Pin hoặc nguồn cấp ngoài | Cung cấp năng lượng cho hệ thống |
| 11 | Dây nối, breadboard hoặc mạch mở rộng | Hỗ trợ kết nối giữa các linh kiện |
| 12 | HC-SR04 | Hổ trợ phát hiện vật cản |

Bảng 4.1 Các thành phần phần cứng sử dụng cho robot

Trong hệ thống, ESP32 được dùng để nhận lệnh điều khiển từ máy tính thông qua WiFi. Sau khi nhận lệnh, ESP32 sẽ điều khiển module L298N để làm xe tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải hoặc dừng lại. ESP32 cũng điều khiển relay để bật hoặc tắt bơm nước khi cần chữa cháy.

ESP32-CAM được bố trí ở phía trước xe để quan sát khu vực phía trước. Camera này không trực tiếp xử lý mô hình YOLOv8 mà chỉ có nhiệm vụ truyền luồng hình ảnh về máy tính. Việc xử lý nhận diện lửa được thực hiện trên máy tính nhằm đảm bảo tốc độ và khả năng tính toán tốt hơn.

Cảm biến lửa được sử dụng như một cảm biến phụ trợ. Khi xe đã di chuyển đến gần nguồn lửa, cảm biến này giúp xác nhận sự tồn tại của lửa ở khoảng cách gần. Nhờ đó, robot có thể dừng lại đúng thời điểm và kích hoạt bơm nước để thực hiện chữa cháy.

### Lắp ráp khung xe và hệ thống truyền động

Khung xe là phần cơ khí nền tảng của mô hình robot. Các động cơ DC được gắn cố định vào khung xe, sau đó lắp bánh xe vào trục động cơ. Với mô hình xe 4 bánh, mỗi bên xe gồm hai bánh, các bánh cùng phía có thể được điều khiển cùng chiều để xe tiến hoặc lùi. Khi hai bên bánh quay khác chiều hoặc một bên quay nhanh hơn bên còn lại, xe có thể thực hiện thao tác rẽ trái hoặc rẽ phải.

Khi lắp ráp các phương tiện, động cơ cần được cố định chắc chắn vào khung xe để tránh rung lắc khi phương tiện di chuyển. Các bánh xe phải được gắn thẳng trên trục mà không bị lệch hoặc cọ xát vào khung xe. Nếu bánh xe bị lệch vị trí hoặc động cơ bị lỏng hoặc không được cố định đúng cách, phương tiện có thể di chuyển không ổn định, gặp khó khăn khi đi thẳng hoặc dễ dàng lệch hướng khi tiếp cận nguồn lửa.

Module L298N được sử dụng để điều khiển các động cơ DC. Các chân điều khiển của L298N được nối với ESP32, còn đầu ra của L298N được nối với các động cơ. Khi ESP32 gửi tín hiệu điều khiển đến L298N, module này sẽ thay đổi chiều dòng điện cấp cho động cơ, từ đó làm động cơ quay thuận hoặc quay ngược.

Trong quá trình lắp ráp hệ thống truyền động, cần chú ý nguồn cấp cho động cơ. Động cơ DC thường tiêu thụ dòng điện lớn hơn so với vi điều khiển, đặc biệt khi xe bắt đầu chuyển động hoặc bị kẹt bánh. Vì vậy, nên sử dụng nguồn riêng đủ dòng cho động cơ, đồng thời nối chung GND giữa nguồn động cơ, L298N và ESP32 để tín hiệu điều khiển hoạt động ổn định.

### Kết nối mạch điều khiển, camera và hệ thống bơm nước

Khi khung gầm và hệ thống truyền động đã hoàn thành, bước tiếp theo là kết nối các mạch điện tử để cung cấp cho xe robot khả năng nhận lệnh điều khiển, cảm nhận môi trường, phát hiện ngọn lửa và kích hoạt hệ thống chữa cháy. Trong mô hình này, phần cứng bao gồm ba khối chính là khối điều khiển xe sử dụng ESP32, khối camera sử dụng ESP32-CAM, và khối chữa cháy gồm các cảm biến, relay, máy bơm nước và các servo điều hướng vòi phun.

#### Kết nối ESP32 với mạch điều khiển động cơ L298N

ESP32 là bộ điều khiển trung tâm của xe robot. Module này nhận lệnh điều khiển từ máy tính thông qua WiFi, sau đó xuất tín hiệu đến mạch L298N để điều khiển các động cơ DC.

Trong mô hình xe 4 bánh, các động cơ ở cùng một bên xe có thể được đấu chung để điều khiển như một nhóm. Hai bánh bên trái được xem là một cụm động cơ trái, hai bánh bên phải được xem là một cụm động cơ phải. Khi hai cụm động cơ cùng quay tiến, xe di chuyển về phía trước. Khi một bên quay tiến và bên còn lại quay lùi, xe có thể xoay trái hoặc xoay phải.

Hình 4.1. Kết nối L298N trong hệ thống

Hình 4.2. Kết nối L298N với các bánh xe

Loại điều khiển này cho phép xe di chuyển theo vị trí của ngọn lửa trong khung hình của camera. Nếu ngọn lửa lệch về bên trái, máy tính sẽ gửi lệnh cho xe rẽ trái. Nếu ngọn lửa lệch về bên phải, xe sẽ di chuyển theo hướng bên phải. Khi ngọn lửa gần trung tâm của khung hình, xe sẽ di chuyển thẳng về phía trước.

#### Kết nối ESP32-CAM, cảm biến lửa với hệ thống quan sát

Trong mô hình robot chữa cháy, ESP32-CAM, cảm biến lửa và cảm biến khoảng cách được kết hợp thành một đơn vị quan sát và xác nhận mục tiêu. Module này chụp ảnh phía trước xe để tìm kiếm ngọn lửa, hỗ trợ phát hiện từ xa và cho biết robot đã đến gần đám cháy hay chưa.

Hình 4.3. Kết nối nguồn điện đến ESP32-CAM

Cảm biến lửa và cảm biến khoảng cách được sử dụng cùng với ESP32-CAM như các cảm biến phụ trợ, để cho phép robot xác minh độ gần của nó với nguồn lửa. Camera và YOLOv8 tốt cho việc phát hiện và định hướng từ xa, nhưng khi robot tiếp cận nguồn lửa, cần có thêm tín hiệu từ các cảm biến để biết khi nào dừng xe. Một cảm biến lửa được gắn phía trước xe gần với hướng nhìn của camera. Khi robot tiếp cận ngọn lửa, cảm biến sẽ nhận diện tín hiệu hồng ngoại từ ngọn lửa và gửi tín hiệu trở lại ESP32. Nếu tín hiệu này được nhận, ESP32 sẽ dừng xe và kích hoạt hệ thống bơm nước.

Hình 4.4. Kết nối cảm biến lửa trong hệ thống

Sự tích hợp của ESP32-CAM, YOLOv8 và các cảm biến bổ sung giúp hệ thống hoạt động chính xác hơn. ESP32-CAM gửi hình ảnh cho máy tính để nhận diện và chỉ ra cho máy tính biết ngọn lửa ở đâu và đang di chuyển theo hướng nào, bên cạnh đó cảm biến lửa và cảm biến khoảng cách giúp robot biết khi nào nên dừng lại và dập tắt ngọn lửa. Cuối cùng, robot có thể thực hiện chuỗi hoạt động: quan sát môi trường, phát hiện ngọn lửa, di chuyển gần hơn đến nguồn lửa, kiểm tra độ gần và kích hoạt hệ thống bơm nước.

#### Kết nối servo điều hướng vòi phun

Servo được sử dụng để điều chỉnh hướng phun nước. Đầu vòi phun có thể được gắn lên trục servo để thay đổi góc phun sang trái, sang phải hoặc trở về vị trí giữa. Trong mô hình, servo giúp tăng khả năng phun trúng vị trí ngọn lửa, đặc biệt khi ngọn lửa không nằm hoàn toàn chính giữa đầu xe.

Hình 4.5. Kết nối servo điều hướng vòi phun trong hệ thống

Trong quá trình chữa cháy, servo có thể được lập trình quay từ trái sang phải trong một khoảng góc nhất định. Khi kết hợp với bơm nước, chuyển động này giúp tia nước quét qua khu vực phía trước xe thay vì chỉ phun cố định tại một điểm. Sau khi hoàn thành quá trình phun nước, servo trở về vị trí trung tâm để chuẩn bị cho lần hoạt động tiếp theo.

## Xây dựng phần mềm điều khiển và nhận diện lửa

Phần mềm của mô hình xe robot được xây dựng nhằm kết nối các khối chức năng thành một hệ thống hoạt động thống nhất. Trong hệ thống này, ESP32-CAM có nhiệm vụ thu nhận và truyền hình ảnh, laptop xử lý hình ảnh bằng YOLOv8 để phát hiện ngọn lửa, sau đó gửi lệnh điều khiển đến ESP32 trên xe robot. ESP32 tiếp nhận lệnh và điều khiển các cơ cấu phần cứng như động cơ, relay bơm nước và servo vòi phun.

### Chương trình truyền hình ảnh từ ESP32-CAM

ESP32-CAM được lập trình để hoạt động như một camera truyền hình ảnh qua mạng WiFi. Sau khi được cấp nguồn và kết nối vào mạng WiFi, ESP32-CAM khởi tạo module camera, thiết lập độ phân giải ảnh và mở một HTTP server để laptop có thể truy cập luồng hình ảnh.

Trong chương trình, camera được cấu hình với định dạng ảnh JPEG nhằm giảm dung lượng dữ liệu truyền qua WiFi. Độ phân giải được đặt ở mức QVGA để đảm bảo tốc độ truyền hình ảnh ổn định hơn, phù hợp với khả năng xử lý của ESP32-CAM và nhu cầu nhận diện lửa theo thời gian thực. Khi laptop truy cập vào địa chỉ /stream, ESP32-CAM sẽ liên tục chụp ảnh, đóng gói từng khung hình JPEG và gửi về laptop dưới dạng luồng video.

Ngoài chức năng truyền video, chương trình ESP32-CAM còn có thể cung cấp giao diện web đơn giản để người dùng xem trực tiếp hình ảnh camera. Khi truy cập địa chỉ IP của ESP32-CAM trên trình duyệt, người dùng có thể quan sát hình ảnh thu được từ camera và kiểm tra xem camera đã được lắp đúng hướng hay chưa.

### Chương trình nhận diện lửa bằng YOLOv8

Trong suốt quá trình phát triển chương trình phát hiện cháy, nhóm đã xem xét và so sánh nhiều phiên bản của chính mô hình YOLO; cụ thể là các mô hình YOLOv8, YOLOv9 và YOLOv11. Việc so sánh được thực hiện để chọn một mô hình phù hợp với yêu cầu của dự án: mô hình cần phải tương đối chính xác, ổn định trong khả năng phát hiện và có khả năng tích hợp trực tiếp vào chương trình Python để điều khiển robot.

| Mô hình | Accuracy (%) | Precision (%) | Recall (%) | F1-Score (%) | Loss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8 | 85.17 | 87.22 | 78.87 | 82.84 | 3.865 |
| YOLOv9 | 82.76 | 84.77 | 66.61 | 76.11 | 4.517 |
| YOLOv11 | 83.35 | 85.96 | 74.09 | 80.89 | 4.012 |

Bảng 4.1: Bảng so sánh mô hình trên cùng 1 tập dữ liệu

Từ kết quả hiện có, YOLOv8 đạt Precision 87,22%, Recall 78,87% và F1-Score 82,84%, tốt nhất trong số 3 mô hình. Điều này cho thấy mô hình có thể phát hiện ngọn lửa tương đối ổn định, đặc biệt là Precision cao, giúp giảm khả năng nhận diện nhầm các vật thể không phải lửa. Đây là yếu tố quan trọng đối với robot chữa cháy, vì nếu mô hình phát hiện sai, robot có thể di chuyển hoặc kích hoạt cơ cấu chữa cháy không đúng mục tiêu.

Dựa trên kết quả phát hiện, YOLOv8 đã được sử dụng tốt trong hệ thống thử nghiệm, vì nó đã được tích hợp vào chương trình điều khiển robot. Mô hình không chỉ phát hiện ngọn lửa mà còn trả về một hộp giới hạn; từ đó hệ thống có thể tính toán trung tâm của ngọn lửa, xác định xem ngọn lửa đã chuyển sang trái, phải hay đang ở giữa khung hình, và gửi lệnh tương ứng đến robot.

Khi xử lý một khung hình, YOLOv8 trả về danh sách các vùng phát hiện được, mỗi vùng gồm tọa độ bounding box, tên lớp và độ tin cậy. Nếu trong khung hình có nhiều vùng được phát hiện, chương trình chọn bounding box có diện tích lớn nhất làm mục tiêu chính. Cách chọn này phù hợp với bài toán phát hiện lửa vì vùng lửa lớn nhất thường là mục tiêu mà robot cần tiếp cận và xử lý trước.

Từ vị trí tâm này, chương trình so sánh với tâm của khung hình để biết ngọn lửa đang lệch trái, lệch phải hay nằm ở giữa. Kết quả nhận diện không chỉ dùng để hiển thị lên màn hình mà còn được dùng trực tiếp để tạo lệnh điều khiển cho robot.

Trong quá trình chạy, chương trình cũng hiển thị cửa sổ quan sát gồm hình ảnh từ ESP32-CAM, bounding box nhận diện lửa, độ tin cậy, vị trí ngọn lửa và lệnh điều khiển hiện tại. Việc hiển thị này giúp người dùng dễ dàng theo dõi quá trình robot phát hiện và di chuyển theo ngọn lửa.

Việc xử lý YOLOv8 trên máy tính thay vì trên ESP32-CAM giúp hệ thống đạt hiệu quả tốt hơn. Máy tính có khả năng xử lý ảnh và mô hình học nhanh hơn nhiều so với vi điều khiển. Nhờ đó, robot có thể nhận diện ngọn lửa và phản hồi điều khiển trong thời gian ngắn hơn.

### Thuật toán điều khiển robot theo vị trí ngọn lửa

Thuật toán điều khiển robot được thiết kế dựa trên vị trí tương đối của ngọn lửa trong khung hình camera. Sau khi YOLOv8 phát hiện được ngọn lửa, chương trình sẽ xác định tâm của bounding box chứa lửa. Tâm này được so sánh với tâm của khung hình để tính sai lệch theo phương ngang.

Để tránh xe bị rung hoặc liên tục đổi hướng khi ngọn lửa chỉ lệch rất nhỏ, chương trình sử dụng một vùng chết ở giữa khung hình, gọi là CENTER_DEAD_ZONE. Trong mô hình này, vùng chết được đặt là 0.18. Điều này có nghĩa là nếu ngọn lửa nằm trong vùng giữa cho phép, robot sẽ xem như đã căn đúng hướng và tiến thẳng về phía trước.

ESP32 còn sử dụng cảm biến khoảng cách HC-SR04 để xác định khi xe đã tiến gần đến nguồn lửa. Khi xe đang ở trạng thái tiến và khoảng cách đo được nhỏ hơn ngưỡng dừng, ví dụ 15 cm, ESP32 sẽ dừng xe và kích hoạt hàm chữa cháy. Khi đó, relay bật bơm nước, servo điều khiển vòi phun quét qua lại trong một khoảng góc nhất định để phun nước vào khu vực phía trước.

Do đó, thuật toán điều khiển không chỉ giúp robot đi lên hướng ngọn lửa, mà còn hỗ trợ dừng lại nếu robot tiến gần đến đối tượng. Việc kết hợp giữa vị trí ngọn lửa trong khung hình và khoảng cách đo được từ cảm biến giúp robot hoạt động ổn định và an toàn hơn

### Tích hợp phần mềm nhận diện và điều khiển xe

Sau khi xây dựng riêng từng chương trình, bước cuối cùng là tích hợp phần mềm nhận diện lửa và phần mềm điều khiển xe thành một hệ thống hoàn chỉnh. Trong hệ thống này, ESP32-CAM, máy tính và ESP32 điều khiển xe phải kết nối chung WiFi. Mỗi thiết bị có một IP riêng và giao tiếp với nhau thông qua HTTP.

Trong chương trình Python, địa chỉ ESP32-CAM được khai báo ở biến ESP32_STREAM_URL, còn địa chỉ ESP32 điều khiển xe được khai báo ở biến ROBOT_URL. Khi chạy chương trình, máy tính vừa nhận hình ảnh từ ESP32-CAM, vừa gửi lệnh điều khiển đến ESP32 trên xe.

Để tránh việc gửi quá nhiều lệnh liên tục làm ESP32 bị quá tải, chương trình Python sử dụng biến SEND_INTERVAL. Biến này tạo khoảng thời gian chờ giữa hai lần gửi lệnh giống nhau. Nếu lệnh hiện tại giống lệnh trước đó và chưa đủ thời gian giãn cách, chương trình sẽ không gửi lại. Cách xử lý này giúp giảm số lượng request HTTP gửi đến ESP32 và làm hệ thống hoạt động ổn định hơn.

## Thử nghiệm và đánh giá mô hình

### Thử nghiệm tích hợp toàn bộ hệ thống

Hệ thống được tiến hành thử nghiệm tích hợp nhằm đánh giá khả năng phối hợp giữa các module. Mục tiêu của bước thử nghiệm này là kiểm tra quy trình hoạt động của xe robot, từ giai đoạn thu nhận hình ảnh, nhận diện ngọn lửa, xác định hướng di chuyển, điều khiển động cơ, tiếp cận nguồn lửa đến kích hoạt cơ cấu chữa cháy.

Trong quá trình thử nghiệm tích hợp, các thành phần bao gồm ESP32-CAM, mô hình nhận diện YOLOv8, máy tính xử lý trung tâm, ESP32 điều khiển xe, module L298N, động cơ, cảm biến lửa, relay, bơm nước và servo được kết nối thành một hệ thống hoàn chỉnh. ESP32-CAM truyền hình ảnh về máy tính thông qua WiFi. Máy tính sử dụng mô hình YOLOv8 để nhận diện ngọn lửa, sau đó gửi lệnh điều khiển đến ESP32 trên xe thông qua giao thức HTTP. Trong chương trình điều khiển, hệ thống sử dụng địa chỉ stream của ESP32-CAM, địa chỉ ESP32 điều khiển xe, ngưỡng nhận diện và kích thước ảnh đầu vào để thực hiện quá trình phát hiện và điều khiển robot.

#### Mục tiêu thử nghiệm tích hợp

Kiểm thử tích hợp nhằm phân tích sự phối hợp của các thành phần robot phát hiện và dập lửa sau khi đã kiểm tra từng module riêng lẻ. Vì vậy, trong giai đoạn đầu tiên, ESP32-CAM, mô hình nhận diện lửa YOLOv8, máy tính xử lý trung tâm, bộ điều khiển xe ESP32, module L298N, động cơ, cảm biến lửa, relay, bơm nước và servo được tích hợp vào hệ thống đầy đủ. Việc kiểm thử sẽ được thực hiện để xem liệu ESP32-CAM có thể truyền tải hình ảnh ổn định đến máy tính hay không, mô hình YOLOv8 có thể phát hiện ngọn lửa trong khung hình hay không, chương trình xử lý có thể thực hiện đúng việc gán vị trí ngọn lửa và gửi các lệnh điều khiển phù hợp hay không, và ESP32 có thể thực hiện các lệnh di chuyển (tìm kiếm, rẽ trái, rẽ phải, tiến lên và dừng xe) hay không. Hơn nữa, kiểm thử xác minh liệu cảm biến lửa có thể phát hiện nguồn lửa của robot khi nó tiếp cận và kích hoạt relay, bơm nước và servo để thực hiện công việc chữa cháy hay không. Bên cạnh đó, thử nghiệm cũng kiểm tra khả năng cảm biến lửa phát hiện nguồn lửa khi robot tiến đến gần, từ đó kích hoạt relay, bơm nước và servo để thực hiện thao tác chữa cháy. Thông qua quá trình này, có thể đánh giá mức độ ổn định, độ chính xác và khả năng hoạt động đồng bộ của toàn bộ hệ thống trong điều kiện thực tế.

#### Quy trình thử nghiệm của hoạt động thực tế của xe

Trước tiên, ESP32-CAM và ESP32 điều khiển xe được cấp nguồn và kết nối vào cùng một mạng WiFi với máy tính. Sau đó, chương trình Python trên máy tính được khởi chạy để đọc luồng hình ảnh từ ESP32-CAM và tải YOLOv8 đã huấn luyện. Nếu không nhận được hình ảnh từ ESP32-CAM, chương trình sẽ dừng và thông báo lỗi để người thực hiện kiểm tra lại địa chỉ IP, kết nối WiFi hoặc nguồn cấp cho camera.

Khi hệ thống chưa phát hiện được ngọn lửa trong khung hình, robot được điều khiển ở trạng thái tìm kiếm. Ở trạng thái này, xe có thể xoay chậm để ESP32-CAM quét khu vực phía trước. Đây là giai đoạn giúp camera mở rộng vùng quan sát và tăng khả năng phát hiện nguồn lửa trong môi trường thử nghiệm.

Khi YOLOv8 phát hiện ngọn lửa trong khung hình, chương trình sẽ lấy khung bao của đối tượng được nhận diện. Trong trường hợp có nhiều vùng được phát hiện, chương trình chọn vùng có diện tích lớn nhất để làm mục tiêu chính.

Sau khi xác định hướng của ngọn lửa, máy tính gửi lệnh điều khiển đến ESP32 trên xe. ESP32 nhận lệnh và điều khiển module L298N để vận hành động cơ. Robot sẽ tiếp tục thay đổi hướng di chuyển tùy thuộc vào vị trí của ngọn lửa bên trong khung.

Khi tiếp cận nguồn lửa, cảm biến lửa sẽ xác nhận khoảng cách gần. Tại thời điểm này, cảm biến lửa hoạt động như một tín hiệu khác cho hệ thống rằng robot đã ở gần và không cần tiến xa hơn.

ESP32 kích hoạt relay để cấp nguồn cho máy bơm nước khi xe dừng lại. Máy bơm nước sẽ hoạt động và phun nước về phía nguồn lửa, servo sẽ xác định hướng của vòi phun để tăng phạm vi bao phủ của khu vực lửa.

### Kết quả đạt được

Sau quá trình thiết kế, thử nghiệm từng thành phần và tích hợp toàn bộ hệ thống, mô hình xe robot phát hiện và chữa cháy đã đạt được kết quả cơ bản theo mục tiêu đề ra.

Về phần cứng, mô hình xe robot đã được lắp ráp hoàn chỉnh với các thành phần chính gồm khung xe, động cơ, module điều khiển động cơ L298N, ESP32 điều khiển xe, ESP32-CAM, cảm biến lửa, relay, bơm nước và servo. Các module có thể hoạt động độc lập và phối hợp với nhau trong quá trình thử nghiệm. ESP32-CAM được bố trí ở phía trước xe để quan sát khu vực di chuyển, trong khi cảm biến lửa được sử dụng để xác nhận khi robot đã đến gần nguồn lửa. Cơ cấu relay và bơm nước có thể được kích hoạt để tạo dòng nước phục vụ quá trình dập lửa.

Về phần mềm, chương trình nhận diện lửa bằng YOLOv8 đã có khả năng xử lý hình ảnh từ luồng video của ESP32-CAM. Khi phát hiện ngọn lửa, chương trình xác định khung bao của đối tượng, tính toán vị trí tâm của ngọn lửa và so sánh với tâm khung hình để đưa ra lệnh điều khiển phù hợp. Nếu ngọn lửa lệch trái, robot rẽ trái; nếu ngọn lửa lệch phải, robot rẽ phải; nếu ngọn lửa nằm ở giữa khung hình, robot tiến về phía trước. Khi không phát hiện lửa robot chuyển sang trạng thái tìm kiếm.

Tóm lại, mô hình đã cho thấy rằng xử lý hình ảnh YOLOv8 và điều khiển robot ESP32 có thể được kết hợp trong nhiệm vụ phát hiện, tiếp cận và chữa cháy tự động. Mặc dù hệ thống chưa phải là một sản phẩm hoàn chỉnh để ứng dụng trong các môi trường thực tế phức tạp, nhưng nó đáp ứng được các mục tiêu nghiên cứu ở mức độ mô hình thử nghiệm, đặt nền tảng cho những cải tiến tiếp theo về độ ổn định, tốc độ xử lý, khả năng di chuyển và hiệu quả chữa cháy.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

## Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và thử nghiệm, đề tài “Nghiên cứu hệ thống robot chữa cháy tự hành ứng dụng AI và cảm biến đa dạng cho nhận diện và ứng phó hỏa hoạn” đã cơ bản hoàn thành được các mục tiêu đặt ra ban đầu. Hệ thống robot đã được xây dựng theo mô hình kết hợp giữa phần cứng điều khiển chuyển động, camera quan sát, mô hình nhận diện lửa bằng YOLOv8 và cơ cấu chữa cháy tự động. Robot có khả năng quan sát môi trường phía trước thông qua ESP32-CAM, truyền hình ảnh về máy tính qua WiFi, sau đó sử dụng mô hình YOLOv8 để phát hiện ngọn lửa trong khung hình.

Về phần nhận diện, đề tài đã huấn luyện và sử dụng mô hình YOLOv8 với file trọng số để nhận diện đối tượng lửa. Chương trình xử lý ảnh có thể đọc luồng video từ ESP32-CAM, thực hiện phát hiện lửa theo thời gian thực và xác định vị trí tương đối của ngọn lửa trong khung hình.

Về phần cơ cấu chữa cháy, robot đã được tích hợp các thành phần như cảm biến lửa, relay, bơm nước và servo để hỗ trợ quá trình dập lửa. Khi robot tiến gần đến vị trí có lửa, cảm biến lửa sẽ phát hiện ngọn lửa ở khoảng cách gần, từ đó hệ thống dừng xe và kích hoạt bơm nước để thực hiện chức năng chữa cháy. Điều này cho thấy mô hình không chỉ dừng lại ở việc nhận diện lửa trên hình ảnh mà còn có khả năng phản hồi bằng hành động thực tế.

Nhìn chung, đề tài đã đạt được các mục tiêu chính gồm: xây dựng được mô hình xe robot, truyền được hình ảnh từ ESP32-CAM, nhận diện được lửa bằng YOLOv8, điều khiển robot di chuyển theo vị trí ngọn lửa, và kích hoạt cơ cấu chữa cháy khi phát hiện lửa ở gần. Kết quả này chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp với hệ thống nhúng trong bài toán phát hiện và hỗ trợ chữa cháy tự động ở quy mô mô hình thử nghiệm.

## Hạn chế

Mặc dù đề tài đã xây dựng được mô hình xe robot có khả năng phát hiện và hỗ trợ chữa cháy, tuy nhiên hệ thống hiện tại vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Các hạn chế này xuất phát từ điều kiện phần cứng, khả năng xử lý của hệ thống, môi trường thử nghiệm và mức độ hoàn thiện của mô hình.

Thứ nhất, hệ thống hiện tại vẫn còn phụ thuộc khá nhiều vào máy tính trung gian. ESP32-CAM chỉ đảm nhiệm vai trò thu hình ảnh và truyền video qua WiFi, còn quá trình nhận diện lửa bằng YOLOv8 được thực hiện trên laptop. Điều này giúp mô hình hoạt động dễ triển khai hơn, nhưng chưa thật sự tối ưu nếu muốn robot hoạt động độc lập hoàn toàn. Khi không có máy tính xử lý hoặc khi kết nối giữa laptop và robot bị gián đoạn, hệ thống sẽ không thể nhận diện và điều khiển robot một cách ổn định.

Thứ hai, khả năng hoạt động của robot còn phụ thuộc lớn vào chất lượng kết nối WiFi. Do hình ảnh từ ESP32-CAM được truyền qua mạng không dây và lệnh điều khiển cũng được gửi từ máy tính đến ESP32 qua WiFi, nên nếu mạng yếu, độ trễ cao hoặc mất kết nối tạm thời thì robot có thể phản hồi chậm, dừng không đúng lúc hoặc di chuyển chưa chính xác. Đây là một hạn chế đáng kể vì trong môi trường thực tế, tín hiệu mạng không phải lúc nào cũng ổn định.

Thứ ba, tốc độ xử lý của hệ thống chưa thật sự cao. Việc truyền video từ ESP32-CAM, xử lý từng khung hình bằng YOLOv8 rồi gửi lệnh điều khiển về robot tạo ra một chuỗi xử lý gồm nhiều bước. Vì vậy, robot có thể có độ trễ nhất định khi phát hiện lửa và ra quyết định di chuyển. Trong các tình huống lửa thay đổi nhanh hoặc robot cần phản ứng tức thời, độ trễ này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

Thứ tư, robot hiện tại mới chủ yếu điều khiển dựa trên vị trí ngọn lửa trong khung hình, bao gồm các hướng như trái, phải và giữa. Cách điều khiển này đơn giản, dễ triển khai nhưng chưa đủ thông minh trong môi trường phức tạp. Robot chưa có khả năng lập bản đồ, chưa xác định chính xác khoảng cách đến đám cháy bằng camera và chưa có thuật toán tối ưu đường đi. Vì vậy, nếu đường đi có vật cản hoặc không gian di chuyển hẹp, robot có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận ngọn lửa.

Thứ năm, hệ thống chưa được trang bị đầy đủ chức năng né vật cản tự động. Trong mô hình hiện tại, robot tập trung vào việc phát hiện lửa và di chuyển theo hướng có lửa. Nếu phía trước có chướng ngại vật, robot chưa có cơ chế xử lý linh hoạt để tránh vật cản rồi tiếp tục tìm đường đến vị trí cháy. Đây là điểm còn hạn chế nếu so với yêu cầu của một robot chữa cháy có khả năng hoạt động trong môi trường thực tế.

Nhìn chung, các hạn chế trên cho thấy hệ thống robot phát hiện và chữa cháy trong đề tài vẫn đang ở mức mô hình nghiên cứu, thử nghiệm. Tuy đã hoàn thành được các chức năng chính như phát hiện lửa, điều hướng theo vị trí ngọn lửa và kích hoạt cơ cấu chữa cháy, nhưng để có thể ứng dụng thực tế, hệ thống cần tiếp tục được cải tiến về khả năng xử lý độc lập, độ ổn định phần cứng, tốc độ phản hồi, khả năng né vật cản và hiệu quả chữa cháy.

## Kiến nghị

Từ những kết quả đã đạt được và các hạn chế còn tồn tại của hệ thống, đề tài có thể tiếp tục được phát triển theo hướng hoàn thiện hơn cả về phần mềm, phần cứng và khả năng hoạt động tự động của robot. Trong tương lai, nhóm thực hiện kiến nghị cần nâng cấp hệ thống từ mô hình thử nghiệm đơn giản thành một nền tảng robot có khả năng hoạt động ổn định, thông minh và độc lập hơn.

Đầu tiên, cần nghiên cứu tích hợp ROS (Robot Operating System) vào hệ thống robot. ROS là một nền tảng phổ biến trong lĩnh vực robot, hỗ trợ tổ chức chương trình theo các node chức năng như node camera, node nhận diện lửa, node điều khiển động cơ, node cảm biến và node điều hướng. Việc sử dụng ROS sẽ giúp hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ mở rộng và dễ bảo trì hơn so với cách lập trình rời rạc hiện tại. Khi đó, từng chức năng của robot có thể được tách riêng, trao đổi dữ liệu thông qua các topic, service hoặc action, giúp quá trình phát triển và kiểm thử thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, robot nên được phát triển thêm khả năng định vị và điều hướng tự động thông qua ROS Navigation Stack hoặc các gói điều hướng tương đương trong ROS 2. Hiện tại, robot chủ yếu di chuyển dựa vào vị trí ngọn lửa trong khung hình camera, chưa có khả năng lập bản đồ và tìm đường tối ưu. Nếu tích hợp Navigation Stack, robot có thể biết được vị trí tương đối của mình trong môi trường, lập kế hoạch đường đi, tránh vật cản và di chuyển đến khu vực có lửa một cách an toàn hơn. Đây là hướng phát triển rất quan trọng nếu muốn robot hoạt động trong môi trường phức tạp thay vì chỉ thử nghiệm trong không gian đơn giản.

Về thiết bị  xử lý, cần xem xét nâng cấp từ mô hình sử dụng laptop trung gian sang sử dụng các máy tính nhúng mạnh hơn như Raspberry Pi, Raspberry Pi 5 hoặc các nền tảng có khả năng xử lý AI tốt hơn như NVIDIA Jetson Nano, Jetson Orin Nano. Khi sử dụng Raspberry Pi, robot có thể xử lý hình ảnh, chạy chương trình nhận diện và điều khiển trực tiếp trên xe mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào máy tính bên ngoài. Điều này giúp tăng tính độc lập, giảm độ trễ truyền dữ liệu và làm cho robot hoạt động linh hoạt hơn trong thực tế.

Ngoài ra, hệ thống camera cũng nên được cải tiến. ESP32-CAM có ưu điểm là giá thành thấp, dễ triển khai, nhưng chất lượng hình ảnh, tốc độ truyền video và độ ổn định vẫn còn hạn chế. Trong các phiên bản tiếp theo, có thể sử dụng camera USB (Universal Serial Bus), Raspberry Pi Camera hoặc camera có độ phân giải và tốc độ khung hình cao hơn. Điều này sẽ giúp mô hình YOLO nhận diện lửa chính xác hơn, đặc biệt trong các trường hợp ngọn lửa nhỏ, ở xa hoặc môi trường có ánh sáng phức tạp.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

| [1] | Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, "Thông cáo báo chí về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024," 2025. [Online]. Available: https://canhsatpccc.gov.vn/vi/news/thong-cao-bao-chi/thong-cao-bao-chi-ve-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-nam-2024-368. [Accessed 28 4 2026]. |
| --- | --- |
| [2] | Shark Robotics, "Colossus firefighting robot," 2025. [Online]. Available: https://www.shark-robotics.com/robots/Colossus-firefighting-robot. [Accessed 28 4 2026]. |
| [3] | S. Li, . Yun, C. Feng, Y. Gao, J. Yang, G. Sun and a. D. Zhang, "An Indoor Autonomous Inspection and Firefighting Robot Based on SLAM and Flame Image Recognition," Fire , vol. 6, no. 3, p. 93, 2023. |
| [4] | Ultralytics, "Introducing Ultralytics YOLOv8," 2023 . [Online]. Available: https://www.ultralytics.com/blog/introducing-ultralytics-yolov8. [Accessed 28 4 2026]. |
| [5] | Espressif Systems, "ESP32 Camera Driver," 2026. [Online]. Available: https://components.espressif.com/components/espressif/esp32-camera. [Accessed 28 4 2026]. |
| [6] | The University of Texas at El Paso, Environmental Health and Safety, "Fire Extinguishers," [Online]. Available: https://www.utep.edu/ehs/fire-prevention/fire-extinguishers.html. [Accessed 28 4 2026]. |
| [7] | J. J. Roldán-Gómez, E. González-Gironda and A. Barrientos, "A Survey on Robotic Technologies for Forest Firefighting: Applying Drone Swarms to Improve Firefighters’ Efficiency and Safety," Applied Sciences, vol. 11 , no. 1, p. 363, 2021. |
| [8] | B. R. van Manen, E. Fosch-Villaronga and M. Smits, "Firefighting robots should be made responsibly," Nature Machine Intelligence, vol. 7 , p. 676–677, 2025. |
| [9] | STMicroelectronics, "L298 — Dual Full Bridge Driver," [Online]. Available: https://www.st.com/en/motor-drivers/l298.html. [Accessed 28 4 2026]. |
| [10] | Espressif Systems, "ESP32 Wi-Fi & Bluetooth SoC," [Online]. Available: https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32/documentation. [Accessed 28 4 2026]. |
| [11] | S. Gelfert, "A sensor review for human detection with robotic systems in regular and smoky environments," International Journal of Advanced Robotic Systems, 2023. |
| [12] | Winsen, "MQ-2 Smoke Sensor," [Online]. Available: https://www.winsen-sensor.com/sensors/combustible-sensor/mq2.html. [Accessed 28 4 2026]. |
| [13] | SparkFun Electronics, "Ultrasonic Distance Sensor - 5V (HC-SR04)," [Online]. Available: https://www.sparkfun.com/products/13959. [Accessed 28 4 2026]. |
| [14] | OpenCV, "Changing Colorspaces," 2026. [Online]. Available: https://docs.opencv.org/4.x/df/d9d/tutorial_py_colorspaces.html. [Accessed 28 4 2026]. |
| [15] | OpenCV, "Thresholding Operations using inRange," OpenCV Documentation, 2026. [Online]. Available: https://docs.opencv.org/4.x/da/d97/tutorial_threshold_inRange.html. [Accessed 28 4 2026]. |
| [16] | H. Wang, X. Fu, Z. Yu and Z. Zeng, "DSS-YOLO: an improved lightweight real-time fire detection model based on YOLOv8," Scientific Reports, vol. 15, p. 8963, 2025. |
| [17] | W. Ding, "A Real-Time Flame Detection and Situation Assessment Algorithm for Firefighting Robots," Fire Technology, vol. 61, p. 2571–2591, 2025. |
| [18] | Ultralytics, "Object Detection - Ultralytics YOLO Docs," 2023. [Online]. Available: https://docs.ultralytics.com/tasks/detect/. [Accessed 28 4 2026]. |
| [19] | Espressif Systems, "ESP32 Series," [Online]. Available: https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf. [Accessed 28 4 2026]. |
| [20] | FireSafe.org.uk, "Information about the Fire Triangle/Tetrahedron and Combustion," 2011 . [Online]. Available: https://www.firesafe.org.uk/information-about-the-fire-triangletetrahedron-and-combustion/. [Accessed 28 4 2026]. |